Anexo 2 – Plano de Coleta de Amostra de Fluido Multifásico

Pertence ao Gerir Sistema de Medição de Fluido Multifásico

1.	Objetivo e Escopo	3

2.	Referências	3

3.	Metodologia de Coleta e Pontos de Amostragem	3

4.	Metodologia de Acionamento das Coletas	4

5.	Critérios Objetivos para Acionamento da Coleta	5

5.1.	Desempenho da medição (indicadores do Anexo 1)	5

5.2.	Mudança relevante de processo ou fluido	5

5.3.	Eventos de integridade / manutenção	5

6.	Justificativas	6

6.1.	Justificativa da Periodicidade	6

6.2.	Justificativa dos Critérios Escolhidos	6

7.	Logística e Registros	7

7.1.	Logística das amostras	7

7.2.	Registros mínimos	7

8.	Responsabilidades	7

9.	Integração com Outros Planos do SGM-FM	8

# Objetivo e Escopo

Este plano tem por objetivo definir a metodologia, periodicidade, critérios de acionamento e as atividades necessárias para a coleta de amostras de fluido multifásico (óleo, gás e água), com o objetivo de garantir a precisão dos modelos PVT utilizados nos medidores multifásicos.

A gestão da informação relacionada ao plano é feita com o supervisório de alocação dos poços sob escopo do sistema de medição instalado no FPSO Bacalhau, em conformidade com o item 4.6 (a–d) do Regulamento Técnico de Medição – Resolução ANP nº 44/2015.

O escopo deste plano abrange todos os sistemas de medição de fluido multifásico (SGM-FM) utilizados.

O Sistema de Gestão de Medição de Fluido Multifásico (SGM-FM) requer o monitoramento diário do balanço de massa entre os medidores Subsea e o medidor Topside de cada riser.

O plano aplica-se às atividades de coleta de amostras realizadas:

- Nos pontos de amostragem instalados nas saídas de óleo, gás e água do separador de teste da unidade;

- Em situações específicas, quando eventos de processo ou desempenho da medição indicarem necessidade de nova amostragem, conforme critérios definidos neste documento.

A utilização dos resultados laboratoriais para atualização de dados PVT, modelos de cálculo ou qualquer outro processamento subsequente será tratada em documento específico: Anexo 3 – Plano de Atualização de Dados PVT.

# Referências

- API Chapter 20.3 E2 - Measurement of multiphase flow.

- ISO / TS 21354 - 2020-11 - Measurement of multiphase fluid flow.

- Handbook of multiphase metering - The Norwegian society for oil and gas measurement (2000).

- OM101.05.08.01 - Solicitar Análises de Amostras – Upstream Offshore.

- OM101.05.08.02 - Preparar Plano de Análise para Laboratório – Upstream Offshore.

- OM101.05.08.03 - Executar Coleta de Amostras – Upstream Offshore.

- Resolução ANP nº 44/2015 – Regulamento Técnico de Medição de Fluidos Multifásicos.

- Anexo 1 – Plano de Verificação de Desempenho.

- Anexo 3 – Plano de Atualização de Dados PVT.

- Procedimentos operacionais da unidade para:

- Operação do separador de teste;

- Coleta de amostras de processo;

- Logística de envio de amostras a laboratório.

# Metodologia de Coleta e Pontos de Amostragem

As instruções corporativas citadas no item anterior detalham as atividades de maior relevância para um processo de coleta de amostras: solicitar análises, preparar plano de análise e executar coleta de amostras.  O detalhamento das tarefas para as atividades apresentadas não está reproduzido neste plano; estas são gerenciadas pela unidade de produção.

As amostras utilizadas no âmbito do SGM-FM são coletadas nas saídas de óleo, gás e água do separador de teste, em pontos de amostragem definidos para este fim.

Cada atividade de coleta de amostras deve, no mínimo, contemplar:

- Definição prévia dos poços/risers e condições operacionais que se pretende representar;

- Alinhamento do(s) poço(s) ao separador de teste e estabilização das condições de processo, conforme procedimento operacional da unidade;

- Coleta das amostras nas saídas de óleo, gás e água, utilizando frascos ou cilindros adequados e volumes mínimos especificados em contrato com o laboratório;

- Identificação clara de cada amostra (unidade, poço(s)/riser, ponto de amostragem, data/hora, condições de operação, motivo da coleta);

- Registro em formulário de cadeia de custódia ou equivalente;

- Armazenamento temporário adequado e envio ao laboratório dentro dos prazos acordados.

# Metodologia de Acionamento das Coletas

A metodologia principal que define a periodicidade da coleta de amostra baseia-se nos eventos e condições de processo; como metologia suplementar, definiu-se uma janela periódica que analisa a necessidade de se realizar ou não uma coleta.  Isto significa que na eminência da janela da análise crítica de coleta, a Função Metrológica avalia a necessidade de realizar a coleta e a análise do fluido.

Os prazos para avaliação periódica da necessidade de coletar uma amostra para PVT são:

- MPFM Topside: 6 meses, caso nenhum gatilho tenha seja atingido;

- MPFM Subsea: 1 ano, caso nenhum gatilho tenha seja atingido.

A necessidade para realizar uma nova coleta de amostras é indicada sempre que:

- Indicadores de desempenho da medição multifásica, definidos no Plano de Verificação de Desempenho (Anexo 1), apresentarem desenquadramento ou tendência de degradação;

- Ocorrerem mudanças relevantes nas condições de escoamento ou na composição esperada do fluido;

- Houver eventos de integridade ou manutenção em medidores multifásicos e equipamentos de processo que possam afetar a confiabilidade da medição.

A Função Metrológica monitora esses eventos/condições e, quando algum critério objetivo de acionamento for atendido (Seção 5), deve decidir pela realização de nova coleta de amostras, registrando:

- Evento que motivou a decisão;

- Data/horário;

- Poços/risers envolvidos;

- Responsáveis.

# Critérios Objetivos para Acionamento da Coleta

São considerados critérios objetivos para determinar que uma nova coleta de amostras é necessária:

## Desempenho da medição (indicadores do Anexo 1)

- Indicadores de desempenho do sistema de medição multifásica, definidos no Plano de Verificação de Desempenho (Anexo 1), atingirem condição de desenquadramento ou tendência de degradação, tais como:

- Desvios persistentes em balanços ou reconciliações definidos naquele plano;

- Outros indicadores específicos de desempenho estabelecidos para os medidores multifásicos.

- Os limites numéricos e lógicas de persistência (por exemplo, valores de desvio e janelas de tempo) são os mesmos estabelecidos no Anexo 1, garantindo coerência entre os planos.

## Mudança relevante de processo ou fluido

- Entrada em produção de poço ou combinação de poços com expectativa de fluido significativamente diferente (por exemplo, mudança acentuada de BSW, GOR ou salinidade);

- Alterações importantes no arranjo de produção (Operação de Gás Lift, interligações, desvio de poços, mudanças de malha) que possam impactar o comportamento do fluido e a representatividade dos dados anteriores.

## Eventos de integridade / manutenção

- Ocorrência de falhas, intervenções significativas ou suspeita de desempenho inadequado em medidores multifásicos ou instrumentos associados;

- Ajustes, substituições ou mudanças de configuração de equipamentos que possam afetar diretamente a medição multifásica.

Sempre que um ou mais desses critérios forem atendidos, a Função Metrológica deve analisar a necessidade de coleta de novas amostras, com base neste plano, e registrar a decisão (realizar ou não realizar a coleta) com sua justificativa.

As variáveis-chave para essa verificação são a vazão mássica de hidrocarbonetos e a vazão mássica total. Optamos por essas variáveis porque a medição de massa é independente dos modelos termodinâmicos (PVT) e de suas inerentes incertezas, fornecendo um diagnóstico robusto e direto do desempenho do sistema.

# Justificativas

## Justificativa da Periodicidade

A opção por periodicidade baseada em eventos e por prazos fixos para avaliar a necessidade de realizar uma coleta é justificada pelos seguintes pontos:

- A coleta de amostras tem impacto operacional e logístico relevante, especialmente em ambiente offshore;

- O desempenho da medição e as características do fluido podem permanecer estáveis por longos períodos, tornando coletas "periódicas obrigatórias" desnecessárias;

- Quando há alteração relevante de desempenho ou de processo (desenquadramento de indicadores, mudanças de regime, intervenções em medidores), há necessidade imediata de avaliar novamente as amostras, independentemente do tempo desde a coleta anterior.

Com isso, a periodicidade efetiva das coletas fica em função dos itens abaixo:

- Da estabilidade do sistema (menos eventos → menos coletas);

- Da ocorrência de eventos significativos (mais eventos → mais coletas), em linha com os critérios objetivos da Seção 5.

Vale ressaltar que a periodicidade definida para avaliarmos a necessidade para realizarmos uma coleta, torna-se um elemento de monitoramento do processo que é específico para a garantia do uso de parâmetros analíticos atualizados.

## Justificativa dos Critérios Escolhidos

Os critérios definidos acima foram escolhidos para:

- Vincular a realização de novas coletas a variáveis mensuráveis, já estabelecidas e documentados no Plano de Verificação de Desempenho (Anexo 1);

- Focar em situações em que exista risco real de alteração do fluido ou de degradação da medição, como:

  - Desvios persistentes em balanços e reconciliações;

  - Mudanças de regime de operação dos processos;

  - Intervenções e eventos de integridade nos medidores e sistemas de medição.

- Permitir que a decisão de coletar seja tomada com base em dados tecnicamente válidos e disponibilizados nos sistemas de informação (supervisório) do SGM-FM.

# Logística e Registros

## Logística das amostras

As áreas responsáveis (Departamento de Medição, Operação, Logística e Laboratório) asseguram que:

- Haja disponibilidade de materiais de amostragem (frascos/cilindros, etiquetas, caixas de transporte) em quantidade e especificações adequadas;

- O transporte das amostras ao laboratório seja realizado dentro dos prazos acordados e em condições que preservem a integridade e rastreabilidade;

- Eventuais intercorrências (vazamento, identificação inadequada, volume insuficiente, amostra danificada) são registradas e tratadas.

## Registros mínimos

São registrados e mantidos:

- Registros dos eventos/condições que motivaram a avaliação da necessidade de coleta (ver registro de monitoramento diário);

- Registro da decisão de coletar (ver registro de monitoramento diário);

- Laudos laboratoriais associados às coletas;

- Vínculo entre laudos e decisões subsequentes no SGM-FM (por exemplo, evidencia de atualização de dados PVT - ver Anexo 3).

# Responsabilidades

Fazem parte da Função Metrológica:

- Departamento de Medição

- Monitorar os indicadores e eventos que possam demandar novas coletas, conforme Anexo 1 e este plano;

- Decidir pela realização de coletas quando critérios objetivos forem atendidos;

- Planejar as atividades de coleta e garantir que os registros sejam mantidos.

- Operação da Unidade

- Executar o alinhamento ao separador de teste conforme procedimentos da unidade;

- Realizar a coleta física das amostras conforme instruções da Departamento de Medição e procedimentos de amostragem da unidade;

- Registrar as condições operacionais durante a coleta.

- Logística

- Garantir disponibilidade de materiais para amostragem;

- Planejar e executar o transporte das amostras para o laboratório contratado.

- Laboratório análises

- Receber as amostras e realizar as análises previstas no escopo de serviço;

- Emitir laudos com identificação adequada das amostras e resultados.

# Integração com Outros Planos do SGM-FM

O Plano de Verificação de Desempenho (Anexo 1) define os indicadores e limites de desempenho que servem de base para os critérios objetivos deste plano.

O Plano de Atualização de Dados PVT (Anexo 3) descreve o uso dos resultados laboratoriais obtidos a partir das coletas realizadas segundo este plano.

Os planos de ação e contingência associados ao SGM-FM tratam das medidas a serem adotadas quando:

- Uma coleta necessária não puder ser realizada – dentro do desenquadramento / contingência; ou,

- Os resultados das análises da coleta supracitada indicarem necessidade de ações adicionais sobre o sistema de medição.