| Recommendations |  |
| --- | --- |
| Gerir Sistema de Medição de Fluido Multifásico |  |
| Operation and maintenance (OM) Guideline, GL, Draft A Ver. 1, published 2025-12-10 |  |
| Owner: | Manager Operation and Maintenance |
| Validity area: |  |

APPROVAL OF PUBLISHING:

| Role in document | Role in organisation | Name | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Owner | Manager Operation and Maintenance | Thiago Romeiro |  |  |
| Author | Metering Engineer | Edmar Boechat |  |  |

| Document replaces |  |
| --- | --- |
| Competence (discipline)(TR/ST) | Operation and maintenance |

Recommendations

Gerir Sistema de Medição de Fluido Multifásico

| Operation and maintenance (OM) Guideline, GL, Draft A Ver. 1, published 2025-12-10 |  |
| --- | --- |
| Owner: | Manager Operation and Maintenance |
| Validity area: |  |

1	Objetivo, escopo e provisão	4

1.1	Objetivo	4

1.2	Escopo	4

1.3	Provisão	5

2	Diretrizes para o SGM-FM	5

2.1	Descrição do sistema de gestão de medição de fluidos multifásicos (RANP 44)	5

2.2	Qual é o objetivo do RTM de fluido multifásico anexo à RANP 44?	5

2.3	Modelo de Gestão do Sistema de Medição de Fluido Multifásico	6

2.4	Detalhamento do macroprocesso: Gerir Governança Global de Medição Multifásica	7

2.5	Detalhamento do macroprocesso: Especificar Requisitos de Medição Multifásica	9

2.6	Detalhamento do Macroprocesso: Planejar Sistema de Medição Multifásica	12

2.7	Detalhamento do macroprocesso: Operar Sistema de Medição Multifásica	25

2.8	Detalhamento do macroprocesso: Monitorar Qualidade do Resultado de Medição Multifásica	29

2.9	Detalhamento do macroprocesso: Reportar Resultado da Medição Multifásica	32

2.10	Detalhamento do macroprocesso: Avaliar Sistema de Medição Multifásica	32

2.11	Prazos e obrigações mandatórias – RANP 44	37

2.12	Rotinas do SGM-FM	39

3	Informação adicional	41

3.1	Definições e abreviações	41

3.2	Mudanças em relação a versão anterior	43

3.3	Referências	43

3.4	Anexos	44

# Objetivo, escopo e provisão

## Objetivo

Estabelecer o modelo adotado pela Equinor Brasil para a gestão do Sistema de Medição de Fluido Multifásico (SGMFM), em conformidade com o Regulamento Técnico de Medição de Fluido Multifásico para Apropriação de Petróleo, Gás Natural e Água, anexo à Resolução ANP nº 44/2015 (RANP 44).

Resultado pretendido: assegurar conformidade regulatória, disponibilidade dos dados, acurácia e rastreabilidade metrológica, e redução de riscos de não conformidade, por meio da implementação de processos de monitoramento contínuo das variáveis de medição e do desempenho dos Medidores de Vazão Multifásicos (MPFM) utilizados na apropriação contínua.

Gatilhos de aplicabilidade: este documento aplica-se sempre que houver medição de apropriação contínua com MPFM sob a RANP 44, incluindo novos projetos, modificações significativas, comissionamentos, eventos de desenquadramento/contingência e verificações de desempenho.

O Sistema de Gestão de Medição de Fluido Multifásico (SGM-FM) está organizado por processos de gestão e de medição conforme preconiza a norma NBR ISO 10012 (versão vigente). Ele está estruturado de maneira que traduz os requisitos regulatórios estabelecidos pela RANP 44 em requisitos metrológicos e operacionais, demonstrando como são atendidas as obrigações legais no sistema de medição de fluido multifásico.

## Escopo

Fazem parte do escopo do SGM-FM os pontos de medição destinados a realizar a medição de fluidos multifásicos para apropriação contínua nas unidades da Equinor Brasil que estão sujeitos à RANP 44.

Este guia aplica-se a todas as fases do ciclo de vida de um sistema de medição de fluido multifásico, incluindo projeto, comissionamento, instalação, operação, manutenção, durante eventos de desenquadramento ou de contingência, na verificação de desempenho e execução de planos.

Público‑alvo: Departamento de Medição, Gestão da Produção e demais partes envolvidas na implantação, operação e governança do SGM‑FM.

O escopo do SGM-FM abrange:

- Medição Submarina (Subsea): Medidores multifásicos (MPFMs) instalados nas árvores de Natal molhadas (ANM) e medidores secundários.

- Medição de Superfície (Topside): Medidores multifásicos (MPFMs) instalados nos risers.

- Referência Metrológica: Vaso Separador dedicado e seus equipamentos associados (exemplo: medidor de vazão, transmissor de pressão e temperatura e analisador).

- Sistemas de Aquisição de Dados: Sistema supervisório da estação de medição de apropriação contínua, incluindo computador de vazão e demais elementos que possam ser utilizados na aquisição dos dados de medição.

Exclusão: Os requisitos definidos para o SGM-FM não se aplicam aos equipamentos e sistemas de medição que estão sob escopo do Regulamento Técnico de Medição (RTM), aprovado pela Resolução Conjunta ANP/Inmetro nº 1/2013 (exemplo: sistemas de teste de poço por separador). Apesar de fazerem parte da estrutura global de medição de fluidos da unidade, os MPFMs para apropriação possuem gestão de medição independente dos demais sistemas de medição presentes.

## Provisão

O SGM‑FM integra o conjunto de documentos governantes da área funcional de Medição na Equinor Brasil. Este documento é provido para operacionalizar e complementar os seguintes documentos corporativos:

• OM101.01.02.04 – Garantir a qualidade da medição multifásica - Upstream offshore.

A presente diretriz traduz os requisitos regulatórios da Resolução ANP nº 44/2015 (RANP 44) em requisitos metrológicos e operacionais, alinhando‑se à NBR ISO 10012 (versão vigente) para garantir conformidade e rastreabilidade dos processos de medição multifásica.

# Diretrizes para o SGM-FM

## Descrição do sistema de gestão de medição de fluidos multifásicos (RANP 44)

O design do SGM-FM da Equinor Brasil permite identificar, controlar e confirmar que as atividades necessárias para a operação dos sistemas de medição de fluidos multifásicos para apropriação contínua são executadas de forma segura, rastreável e responsável, obedecendo práticas de gestão fundamentadas e aderentes às obrigações legais e regulatórias, sendo implementadas em todos os níveis de competência no SGM-FM.

A integração de tecnologias de medição submarina (Subsea), de superfície (Topside) aos sistemas e recursos computacionais permite o monitoramento e diagnóstico centralizado e remota do sistema, trazendo agilidade e eficiência nas análises de dados, busca por tendências e detecção precoce de desvios nas camadas de proteção existentes.

Melhorias contínuas são parte desse design desde que estejam de acordo com os requerimentos da ANP e os procedimentos da Equinor Brasil.

## Qual é o objetivo do RTM de fluido multifásico anexo à RANP 44?

O requisito 1.1 do Regulamento Técnico de Fluido Multifásico para Apropriação de Petróleo, Gás Natural e Água estabelece que seu objetivo é “regulamentar o disposto nos itens 6.5 e 7.2.7.4 do Regulamento Técnico de Medição, aprovado pela Resolução Conjunta ANP/Inmetro nº 1/2013, definindo os prazos e procedimentos que deverão ser observados na medição de fluido multifásico para apropriação de petróleo, gás natural e água.”

Em outras palavras, a RANP 44 detalha e operacionaliza de forma específica, as exigências relacionadas à medição multifásica já previstas no Regulamento Técnico de Medição n° 1/2013 (RTM) ANP/Inmetro. Ela define “como” (procedimentos) e “quando” (prazos) deve ser realizada a medição multifásica utilizada para:

- Apropriação dos volumes produzidos por poço e por campo;

- Medições adicionais determinadas pela ANP em situações específicas.

A RANP 44 é baseada em gestão; sendo assim, para cumprir suas obrigações regulatórias o operador estabelece rotinas e práticas de gestão que considerem as especificidades e a complexidade de suas  atividades (isso inclui por exemplo, a definição de critérios de aceitação e de metodologias específicas para acompanhamento e controle de processos) na definição da documentação relacionada ao sistema de medição de fluido multifásico a ser submetido à ANP (procedimentos, manuais, planos, fluxogramas, etc.). Dentro desse modelo, a documentação do operador submetida é aprovada desde que estejam respaldadas tecnicamente e sejam coerentes.

## Modelo de Gestão do Sistema de Medição de Fluido Multifásico

O modelo de gestão adotado pela Equinor Brasil desdobra-se a partir do modelo NBR ISO 10012, e sustenta-se nas diretrizes da governança global de medição multifásica Equinor Noruega que reconhece e provê os recursos necessários para a Função Metrológica manter o SGM-FM (RANP 44).

A figura 1 apresenta o modelo implementado para gerir o Sistema de Medição de Fluido Multifásico para apropriação de petróleo, gás natural e água.

Figura 1 – Modelo utilizado para Gerir o Sistema de Gestão de Medição de Fluido Multifásico – RANP 44

O SGM-FM está estruturado da seguinte maneira:

06 Macroprocessos: Gerir Governança Global de Medição Multifásica; Especificar Requisitos de Medição Multifásica; Planejar Sistema de Medição Multifásica; Operar Sistema de Medição Multifásica; Avaliar Sistema de Medição Multifásica; Reportar Medição Multifásica.

14 Processos: Gerir Diretriz Corporativa para o Sistema de Medição Multifásica BR; Definir Responsabilidades no Sistema de Medição Multifásica BR; Realizar Análise Crítica do Sistema de Gestão de Medição de Fluido Multifásico BR; Definir Requisitos Metrológicos e Operacionais; Realizar Planejamento no Sistema de Medição; Gerir Recursos do Sistema de Medição; Gerir Requisitos de Medição em Projetos; Realizar Processo de Medição; Monitorar Qualidade do Resultado da Medição; Verificar Desempenho do Sistema de Medição; Tratar Desvios no Sistema de Medição; Gerir Indisponibilidade no Sistema de Medição; Reportar Resultados de Medição; e, Reportar Informações para ANP.

05 Subprocessos: Gerir Equipamento de Medição; Gerir Análise Físico-química; Atualizar Sistema Computacional; Monitorar Variáveis de Medição; e, Realizar Análise Crítica das Informações.

## Detalhamento do macroprocesso: Gerir Governança Global de Medição Multifásica

### Processo: Gerir Diretriz Corporativa para o Sistema de Medição Multifásica BR

| ​Atividade | ​Responsável | ​Descrição |
| --- | --- | --- |
| Formalizar Sistema de Gestão de Medição de Fluido Multifásico - BR | Líder de Medição – NOR | Formalizar o modelo de gestão adotado para gerir o sistema de medição de fluido multifásico para apropriação e apresenta o escopo do sistema de medição bem como as partes interessadas, a estrutura de documentação e as principais funções e responsabilidades definidas para o SGM-FM. |
| Definir e Monitorar Governança do Sistema de Medição de Fluido Multifásico - BR | Líder de Medição – NOR e Líder de Medição – BRA | Definir/atualizar as diretrizes corporativas para o SGM-FM BR quando ocorrer inclusão ou alteração de requisito regulatório ou corporativo que influencie nos processos relacionados a operação do sistema de medição de fluido multifásico. Manter registros que comprovem a consolidação, formalização e divulgação de diretrizes de governança que foram inseridas ou atualizadas no SGM-FM. |
| Declarar Política de Qualidade para o Sistema de Medição de Fluido Multifásico - BR | Líder de Medição – BRA | O SGM-FM declara que realiza suas atividades de modo imparcial, legítimo, rigoroso, independente, de acordo com os requisitos da RANP 44 e que está comprometido em garantir a operação consistente dos sistemas de medição de fluidos multifásicos, bem como a competência de sua equipe, com vistas a manter disponíveis e funcionais os equipamentos de medição do sistema de Apropriação de Petróleo, Gás Natural e Água (RANP 44, seção 5.6, ref. 1). |

### Processo: Definir Responsabilidades no Sistema de Gestão de Medição Multifásica BR

| ​Atividade | ​Responsável | ​Descrição |
| --- | --- | --- |
| Definir a Alta Direção para o Sistema de Gestão de Medição de Fluido Multifásico - BR | Líder de Medição – NOR | Formalizar responsável em garantir a disponibilidade de recursos para o atendimento dos requisitos metrológicos e operacionais do SGM-FM BR. |
| Analisar criticamente os requisitos metrológicos e operacionais | Alta Direção | Após a definição dos requisitos metrológicos e operacionais locais do SGM-FM, ocorre a análise crítica e aprovação (caso esteja favorável) dos requisitos, a fim de assegurar sua adequação, pertinência e eficácia à RANP 44 e documentos associados. |

| Definir Função Metrológica para o Sistema de Gestão de Medição de Fluido Multifásico - BR | Líder de Medição – BRA | A Função Metrológica do SGM-FM na Equinor Brasil é composta pelo Grupo Técnico de Medição Multifásica, sendo coordenado pelo Líder de Medição - BRA. Este grupo é responsável por implementar e fazer cumprir os requisitos estabelecidos neste guia, assim como assegurar os recursos necessários para a Operação do Sistema de Gestão da Medição de Fluido Multifásico. A Função Metrológica do SGM-FM estabelece, documenta, implementa e mantém seu sistema de gestão de medição de modo a atender os requisitos da RANP 44 e da norma NBR ISO 10012. A formalização da Função Metrológica e os papéis definidos para cada atividade do sistema de gestão de medição multifásica estão no registro 1 – Matriz das funções e responsabilidades do SGM-FM. Este registro apresenta os demais envolvidos na função metrológica e suas responsabilidades. O grupo realiza reuniões mensais de monitoramento das atividades do SGM-FM, que são registradas em Ata. A pauta dessa reunião é composta no mínimo pelos seguintes assuntos: - Ações pendentes de análises críticas anteriores; - Análise dos indicadores; - Resultado das atividades de monitoramento diário dos sistemas de medição multifásica; - Ocorrência de desvios, desenquadramento ou indisponibilidade. Anualmente, a função metrológica apresenta os principais resultados obtidos no SGM-FM para o Líder de Medição Corporativo. Esta reunião envolve a definição de ações para a melhoria dos objetivos da qualidade, alterações de metas, disponibilização de recursos, entre outros. |
| --- | --- | --- |

### Processo: Realizar Análise Crítica do Sistema de Gestão de Medição de Fluido Multifásico BR

| ​Atividade | ​Responsável | ​Descrição |
| --- | --- | --- |
| Consolidar informações do SGM-FM | Função metrológica | Consolidar os relatórios e registros emitidos por todos os processos / departamentos da Equinor Brasil com interface no SGM-FM para as etapas de monitoramento e avaliação. Os relatórios e registros devem reportar as conformidades, os desvios, os resultados de indicadores, resultados do monitoramento de variáveis, as informações quanto às tendências das metas e dos objetivos, e a situação do cumprimento do planejamento do SGM-FM. |
| Avaliar o SGM-FM | Alta direção e Função metrológica | Avaliar o SGM-FM considerando: - O atendimento aos requisitos metrológicos e operacionais; - O cumprimento do planejamento anterior ou em vigor; - As tendências dos indicadores relacionados aos objetivos e metas do sistema; - O cumprimento com a política e a missão da Equinor Brasil e Corporativo. Realizar avaliação do SGM-FM na reunião de análise crítica (RAC), apresentando os objetivos da reunião aos participantes, nivelando o conhecimento, expondo a documentação de suporte e coordenando as análises realizadas. Periodicidade: 12 meses. Apresentar as ações pendentes de análises críticas anteriores, os resultados dos indicadores, dos resultados do monitoramento de variáveis, a situação do plano de ação, o tratamento de desvios, as recomendações de melhoria e a gestão de recursos. Registrar a avaliação do SGM-FM e as novas diretrizes para o SGM-FM. |
| Monitorar o SGM-FM | Função metrológica | Monitorar o SGM-FM: - Nos planos e objetivos definidos em vigor; - Nas rotinas de medição, por meio da análise dos resultados dos indicadores; - No cumprimento do plano de ação para tratamento de desvios; - No monitoramento das variáveis. Realizar reunião semestralmente com registro em ata (para acompanhamento dos objetivos e resultados). |
| Acompanhar objetivos da qualidade para o SGM-FM (Indicadores) | Função metrológica | Acompanhar o atingimento dos objetivos por meio dos indicadores descritos no registro - Indicadores do Sistema de Medição de Fluido Multifásico. A função metrológica é responsável pela gestão dos indicadores (formatação, métricas, metas, divulgação de resultados e obsolescência - se houver). |

## Detalhamento do macroprocesso: Especificar Requisitos de Medição Multifásica

### Como os requisitos regulatórios da RANP 44 são desdobrados em requisitos metrológicos e operacionais do SGM-FM?

Os requisitos regulatórios da RANP 44 são traduzidos e desdobrados no SGM-FM pelo processo “Definir Requisitos Metrológicos e Operacionais de Medição Multifásica” que identifica e analisa os Requisitos Metrológicos do Cliente (neste caso, a ANP através da RANP 44), desdobrando-os em requisitos metrológicos e operacionais formalizados em critérios de aceitação, de desempenho, limites de desvio e prazos.

Quando definidos pela Equinor Brasil, os requisitos metrológicos e operacionais são baseados na vasta experiência da Equinor Noruega em medição multifásica, em informações técnicas válidas, fatos auditáveis, normas, melhores práticas da indústria e/ou experimento assistido.

O SGM-FM assegura e evidencia que o pessoal de campo envolvido em atividades de medição de fluido multifásico realizadas nas instalações operacionais, incluindo o pessoal de Empresas Contratadas, possuem conhecimento técnico necessário dos requisitos de medição de fluido multifásico e dos requisitos operacionais para os sistemas de medição de fluido multifásico.

Os resultados dos indicadores de desempenho são utilizados para demonstrar a conformidade dos requisitos legais da RANP 44.

### Processo: Definir Requisitos Metrológicos e Operacionais

| ​Atividade | ​Responsável | ​Descrição |
| --- | --- | --- |
| Apresentar fundamentação técnica (Impossibilidade Atendimento) RANP - Art. 3, § 2° | Função metrológica | Caso seja constatada a impossibilidade técnica de atendimento de algum requisito do SGM-FM a algum requisito da RANP 44: Definir grupo técnico para analisar e reportar à ANP a fundamentação técnica da não aplicabilidade do requisito. |
| Analisar requisitos de medição do cliente | Função metrológica | Analisar requisitos do sistema de medição de fluido multifásico emitidos/atualizados pela ANP (regulamentos, ofícios etc.). Analisar demanda de revisão periódica ou identificada dos requisitos de medição e/ou as especificações de projeto para sistema de medição de fluido multifásico, verificando a sua aplicabilidade e/ou a possibilidade de atendimento. A necessidade de revisão/atualização dos requisitos metrológicos e operacionais do sistema de medição de fluido multifásico podem ser identificadas devido a alterações nas condições operacionais da Unidade através da rotina de monitoramento de variáveis. Obs.: Os requisitos metrológicos e operacionais podem ser negociados diretamente com a ANP caso seja necessário, mediante fundamentação técnica e atualização do SGM-FM junto à Agência. |

| Definir requisitos metrológicos e operacionais | Função metrológica | A partir dos requisitos de medição do cliente, das especificações de projeto do sistema de medição de fluido multifásico, da demanda de revisão dos requisitos metrológicos e operacionais ou da resposta recebida na conclusão da negociação de um requisito de medição de sistema multifásico com a ANP, definem-se os requisitos metrológicos operacionais locais considerando as seguintes atividades: - Identificação das variáveis de medição e suas características controladas metrologicamente; - Definição dos equipamentos do sistema de medição de fluido multifásico e de suas grandezas de medir; - Definição dos parâmetros analíticos que influenciam os resultados de medição; - Identificação das instalações e os equipamentos utilizados; - Identificação das características operacionais dos sistemas e dos equipamentos utilizados; - Especificação das características metrológicas das grandezas associadas aos sistemas e equipamentos de medição (erro máximo permissível, faixa operacional, resolução etc.). Os requisitos metrológicos e operacionais estão disponibilizados no Registro - Requisitos metrológicos e operacionais do SGM-FM. O intervalo mínimo definido para a avaliação periódica dos requisitos metrológicos e operacionais dos SGM-FM é o mesmo intervalo adotado para revisão deste documento. Esta avalição é evidenciada através de Ata de reunião ou através das revisões deste documento. |
| --- | --- | --- |
| Analisar criticamente os requisitos metrológicos e operacionais | Alta direção | Após a definição dos requisitos metrológicos e operacionais locais do SGM-FM, ocorre a análise crítica e aprovação (caso esteja favorável com a definição apresentada) dos requisitos metrológicos e operacionais locais do SGM-FM, a fim de assegurar a sua adequação, pertinência e eficácia a RANP 44 e documentos associados. Esta análise crítica é registrada através de Ata de reunião ou outra sistemática válida no SGM-FM. |
| Divulgar os requisitos metrológicos e operacionais | Função metrológica | É divulgado através de reunião ou treinamento para todos os envolvidos no sistema de gestão da medição, os requisitos metrológicos e operacionais que foram definidos/revisados, garantindo que somente os requisitos atuais sejam utilizados. Esta divulgação é registrada através de Ata de reunião, e-mail ou outro meio desde que seja evidenciado no sistema de medição. |

## Detalhamento do Macroprocesso: Planejar Sistema de Medição Multifásica

### Processo: Realizar Planejamento no Sistema de Medição

| ​Atividade | ​Responsável | ​Descrição |
| --- | --- | --- |
| Propor objetivos e o planejamento para o SGM-FM | Função metrológica | Propor objetivos e metas com base nos resultados do monitoramento das variáveis de medição, nas verificações de desempenho, nas execuções dos planos, na análise de desvios e desenquadramentos, nas informações durante contingências e nas recomendações de melhoria. Os objetivos são definidos visando: - Atender os requisitos metrológicos e operacionais e planos para os sistemas multifásicos; - Aumentar a confiabilidade metrológica dos resultados das medições multifásicas; - Diminuir exposição a falhas de desenquadramento; e, - Mitigar o risco de contingências. Os objetivos são monitorados periodicamente, conforme atividade “Monitorar Objetivos da Qualidade para o SGM-FM (Indicadores). Objetivos fixos da qualidade para o SGM-FM: - Garantir a validade das atividades e resultados nos sistemas de medição de fluido multifásico; - Manter equipe qualificada; - Monitorar de forma contínua os processos e variáveis de medição. |
| Aprovar e divulgar os objetivos e do planejamento | Função metrológica | Analisar os objetivos e o planejamento propostos e aprová-los quando considerados adequados. Divulgar os objetivos e o planejamento elaborado para os envolvidos nas atividades do SGM-FM. |

### Processo: Gerir Recursos do Sistema de Medição

#### Recursos Humanos

A gestão do recurso humano na Equinor Brasil pode ser vista a partir do Requerimento Funcional FR16 – Pessoas e Organização.

As responsabilidades dos profissionais que atuam no SGM-FM estão definidas no registro - Matriz das funções e responsabilidades do SGM-FM, e inclui o pessoal de Empresas Contratadas (que pode ser evidenciado no descritivo do contrato por exemplo ou através de procedimento mútuo de operações) envolvido em atividades do SGM-FM.   Neste mesmo anexo é feita a relação das responsabilidades com as funções e profissionais envolvidos na medição de fluidos multifásico.   Essas informações permitem definir e controlar o plano de treinamento para o SGM-FM (abas do registro).

De acordo com as atividades desenvolvidas, são requeridas competências mínimas do empregado. A gestão da competência dos profissionais envolvidos em atividades do SGM-FM é de responsabilidade da unidade em que fica lotado (cenário offshore) ou de seu Departamento (cenário onshore).

A capacitação requerida para os prestadores de serviços deve ser informada e comprovada em contrato. O SGM-FM pode solicitar registros e realizar auditorias a qualquer momento para verificar a competência dos envolvidos nos processos de medição.

A gestão dos treinamentos realizados no SGM-FM (pessoal próprio ou terceirizado) segue as diretrizes corporativas que permite acompanhar o desenvolvimento das competências e do cumprimento do plano de treinamento estabelecido.

| ​Atividade | ​Responsável | ​Descrição |
| --- | --- | --- |
| Identificar competências no SGM-FM | Recursos humanos e Função metrológica | Solicitar ao Departamento de Recursos Humanos da Equinor Brasil suporte para: Mapear as competências exigidas para cada cargo/função requeridos pelo sistema de gestão de medição de fluido multifásico. Definir atribuições e responsabilidades para cada cargo / função. Mapear individualmente os profissionais envolvidos no SGM-FM para determinar se estes já possuem a competência requerida para a função que executam ou se será necessário incluí-los no programa de treinamento. Nota: A responsabilidades específicas para realização de tarefas no SGM-FM são definidas em item específico no documento ou são definidas no texto da descrição da atividade. Para os profissionais contratados, a competência técnica requerida estará descrita no contrato de prestação de serviço e seguirá as mesmas competências definidas para o pessoal próprio quando houver equivalência de cargos / funções. |

| Planejar desenvolvimento da competência (Plano de treinamentos) | Recursos humanos e Função metrológica | Solicitar ao Departamento de Recursos Humanos da Equinor Brasil suporte para: Definir plano de Treinamento (matriz) para os profissionais que ainda não alcançaram a competência necessária e/ou reciclagem de profissionais. O plano de treinamento deve especificar quais treinamentos requerem a avaliação de eficácia. Para novos colaboradores ou nova atividade atribuída ao colaborador, ele é considerado em treinamento e será supervisionado de acordo com procedimentos e registros específicos da área de Recursos Humanos da Equinor Brasil. |
| --- | --- | --- |
| Desenvolver a competência | Recursos humanos e Função metrológica | Solicitar ao Departamento de Recursos Humanos da Equinor Brasil suporte para: Realizar treinamento (que pode ser efetuados por instrutores internos ou por empresas especializadas ou ainda fabricantes / representantes). Nas duas modalidades de treinamentos, recomenda-se que o material didático seja disponibilizado para os treinados. Nota 1: Os treinamentos em procedimentos internos, ocorrem após a aprovação do documento; para o registro participação física destes treinamentos são utilizadas as listas de presença. Nota 2: Para treinamentos realizados à distância, pode-se utilizar outras evidências para a participação do pessoal, como e-mails, assinaturas eletrônicas e/ou outras formas válidas de comprovação de participação. Nota 3: Para treinamentos externos, os certificados de conclusão são as evidências no sistema de gestão que comprovam a realização dele. |
| Avaliar eficácia do treinamento | Recursos humanos e Função metrológica | Solicitar ao Departamento de Recursos Humanos da Equinor Brasil suporte para: Realizar a avaliação de eficácia do treinamento realizado. Recomenda-se que seja efetuada 30 dias após a conclusão do treinamento. Os treinamentos que necessitam de avaliação de eficácia estão indicados no plano de treinamento. A avaliação da eficácia pode ser realizada por diferentes métodos conforme treinamento: prova escrita, prova oral, desempenho e outros que se fizer necessário. Quando utilizado o método de desempenho, o responsável por realizar a avaliação é o superior imediato do avaliado, para os outros métodos, na definição do método é indicado o responsável pela sua aplicação. Efetua-se a análise dos resultados obtidos frente aos objetivos do treinamento, e caso o aproveitamento de algum treinamento seja insatisfatório promove-se a reciclagem do funcionário. |

#### Recursos de Informação

Os documentos do SGM-FM são controlados de modo a preservar a integridade, inviolabilidade de conteúdo, rastreabilidade e acesso às informações.

O gerenciamento da informação segue as práticas corporativas de controle documental da Equinor Brasil.  Essa sistemática garante que novos procedimentos ou alterações sejam identificados, aprovados, controlados e disponibilizados para consulta, além de fornecidos quando solicitados.

O processo contempla as etapas de elaboração, revisão, formatação, aprovação, distribuição e controle de obsolescência. O Sistema de Gestão Global da Equinor está estabelecido e implementado conforme Diretiva Corporativa CD01.

A estrutura de documentação do sistema de gestão global pode ser vista na figura 2.

Figura 2 – Estrutura de Documentação no Sistema de Gestão Global da Equinor

De forma geral, o sistema de gestão global define seus documentos a partir do tipo de informação que ele está designado a receber.  Segue relação dos tipos de documentos definidos corporativamente para estabelecer o Sistema de Gestão:

- Livro da Equinor

- Diretrizes corporativas

- Políticas da empresa

- Documentos FR (Requisitos de Função)

- Organização, gestão e controle (OMC)

- Requisitos de trabalho (WR)

- Requisitos técnicos e especificações (TRs)

- Documentos de sistemas e operações (SO)

- Diretrizes (GL)

A validade das edições e revisões dos documentos do sistema de gestão de medição de fluido multifásico são 12 meses.

A documentação do sistema de gestão pode ser revisada em períodos menores que os definidos, devido a mudanças no sistema, melhorias, ocorrências de não conformidades, revisões de normas / regulamentações ou alguma definição do cliente, auditorias internas, treinamentos, nas auditorias de terceiras partes e/ou nas execuções das atividades.

As informações pertinentes ao SGM-FM são armazenadas e disponibilizadas em diretório específico na rede interna (SharePoint) da Equinor Brasil.   Seu acesso é feito pela Equipe de Medição.

A apresentação da documentação da RANP 44 à ANP pode ocorrer em cinco etapas:

- Antes da implementação do design na execução do projeto (seção 5.5);

- Durante a execução do projeto (seção 5.6);

- Antes do início da operação (seção 6);

- Durante as operações (seção 7/8); e,

- No caso de falhas (seção 10).

O SGM-FM não executa alteração na Documentação dos Sistemas de Medição de Fluido Multifásico sem prévia aprovação da ANP.

São utilizados no SGM-FM os sistemas informatizados indicados na tabela abaixo:

| Sistema | Definição | Objetivo | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- |
| ARIS | Plataforma para modelagem, documentação e gestão de processos corporativos. | Garantir padronização e integração dos processos, promovendo eficiência e conformidade. | Mapeamento e atualização de processos de negócio. |
| Docmap | Sistema para gestão de documentos normativos e regulatórios (políticas, diretrizes etc.). | Assegurar controle, rastreabilidade e disponibilidade dos documentos corporativos. | Controle de documentos e governança corporativa. |
| Businessmap | Ferramenta visual baseada em Lean/Kanban para gestão de projetos e tarefas. | Facilitar planejamento e execução de atividades com transparência e colaboração. | Gestão de fluxos de trabalho e acompanhamento de iniciativas. |
| SAP | Sistema ERP integrado para gestão empresarial (financeiro, suprimentos, manutenção etc.). | Otimizar processos corporativos por meio da automação e integração, garantindo eficiência e rastreabilidade. | Gestão de recursos, compras, manutenção e processos financeiros. |
| PI Vision | Plataforma para visualização de dados em tempo real integrada ao PI System. | Permitir análise rápida e intuitiva de dados operacionais para tomada de decisão baseada em informações confiáveis. | Monitoramento de processos industriais e indicadores operacionais. |
| PIMS | Sistema de Gerenciamento de Informações da Planta | Solução voltada para coletar, organizar, armazenar e analisar dados operacionais de plantas industriais. | Gerencia informações de engenharia (Manuais, P&IDs, etc.). |
| InSubsea | Sistema voltado para operações submarinas na indústria de óleo e gás. | Permite controlar e monitorar processos críticos remotamente, integrando diferentes equipamentos e funções no leito marinho. | Gestão dos processos de manutenção no leito marinho – processo crítico do SGM-MF. |

Os documentos do SGM-FM que estão armazenados na rede interna (ou seja, não se enquadram na documentação da tabela acima), e que são utilizados no sistema de medição de fluido multifásico, são analisados para definir se o SGM-FM deve controlar ou não a sua versão.  Esta análise pode ser feita pela Função metrológica juntamente do responsável pelo documento, aplicando senhas personalizadas, automações de controle ou outro recurso permitido pela estrutura da rede corporativa.

O SGM-FM faz uso de sistemas informatizados que atuam de forma dedicada e em sua grande maioria, estão localizados no mesmo macroprocesso: Operar sistemas de medição multifásica.  Esses sistemas atuam de forma significativa no sistema de medição.  Destacamos as seguintes funcionalidades:

- Supervisório de Medição de Apropriação: permite configurar telas de supervisão para visualização dos MPFMs (Medidores Multifásicos).  Permite monitorar variáveis de processo (pressão, temperatura, vazão, composição).   Facilita a validação dos dados recebidos e identificar inconsistências ou falhas. Gera relatórios operacionais e históricos para auditoria e análise.  Gerencia os alarmes e eventos relacionados à medição.

- Software de Simulação PVT (ex: PVTsim, Multiflash): permite calcular propriedades termodinâmicas dos fluidos (óleo, gás, água) para ajuste e validação das medições.  Importa dados de amostras de fluidos (pressão, temperatura, composição).  Simula o comportamento PVT para diferentes condições operacionais.  Gerar tabelas de propriedades (densidade, viscosidade, fator de compressibilidade). Facilita na validação dos parâmetros utilizados nos MPFMs.  Atualiza modelos conforme novos dados de laboratório.

- Servidor de Terminal (Acesso Remoto aos MPFMs):  permite o acesso remoto seguro aos medidores multifásicos para manutenção, configuração e diagnóstico. Permite configurar ambiente seguro de acesso remoto (VPN, autenticação).  Realiza diagnósticos e troubleshooting nos MPFMs.  Atualiza firmware e parâmetros de medição.  Coleta logs e históricos de operação para análise.  Executa testes de comunicação e integridade.

O SGM-FM faz uso de sistemas informatizados que foram desenvolvidos para atender alguma tarefa específica.  Exemplo: aplicação para gerar e enviar informações XML; planilhas Excel que executam cálculos estatísticos complexos.

Para estes casos, a Função Metrológica juntamente do responsável do sistema, realiza o cadastro da aplicação no controle de sistemas informatizados do SGM-FM.  Onde necessário, como forma de proteger a aplicação, aplique senhas personalizadas, automações de controle ou outro recurso permitido pela estrutura da rede corporativa.

As rotinas de backup seguem as políticas de TI.  Não é permitido o armazenamento de documentos em drives locais, “pen-drives”, ou outra área diferente da definida em rede.

Os programas de computador utilizados por Empresas Contratadas devem atender as exigências deste Guia.

O controle de documentos de origem externa pode ser realizado através de consulta ao órgão ou responsáveis por eles.  O controle dos documentos de origem externa é feito a cada doze (12) meses aproximadamente.

Este Guia é aprovado apenas pela Alta Direção.   Demais documentos do SGM-FM podem ser aprovados por outras funções.

Os registros do SGM-FM são identificados nos documentos que o chamam e apresentam informações relacionadas a: identificação, armazenagem, nível de proteção, recuperação, tempo de retenção e disposição dos registros.   Registros geridos através de sistemas informatizados podem ser identificados de outras maneiras, desde que registrado em documento válido no SGM-FM.

Os registros do SGM-FM são retidos por um tempo mínimo de 10 anos.

| ​Atividade | ​Responsável | ​Descrição |
| --- | --- | --- |
| Pesquisar por atualizações de informações no SGM-FM | Função metrológica | Pesquisar atualizações de informações aplicáveis ao sistema de gestão da medição de fluido multifásico, periodicamente, por meio de consultas em seus locais de origem. As periodicidades ficam sob gestão da Função metrológica. |
| Analisar informações do SGM-FM | Função metrológica | Analisar resultados das reuniões de análise crítica do SGM-FM, emissões / atualizações em documentos de origem externa (documentos ANP, regulamentos, normas técnicas brasileiras e estrangeiras etc.) e nos documentos referentes ao SGM-FM (planos, registros de monitoramento, registros de desvios, indicadores etc.), identificando possíveis impactos na atividade de medição de fluido multifásico. Possíveis alterações nos requisitos metrológicos e operacionais, nos requisitos de projetos, ou nos sistemas informatizados também são identificados. Avaliar os impactos de mudanças no SGM-FM para adequação à conformidade e emitir relatórios, estudos técnicos ou apresentações de caráter informativo às partes interessadas. Consolidar boas práticas na área de medição de fluido multifásico e informações recebidas que impactem ao SGM-FM e transmitir as informações às partes interessadas. As solicitações de ajustes na documentação do SGM-FM são realizadas conforme as práticas de controle de documentos corporativo. |

| Atualizar informação do SGM | Função metrológica | Atualizar documentação do SGM-FM no ambiente de arquivos eletrônicos de acordo com as constatações da análise realizada. Atualizar conteúdo nos procedimentos, instruções, registros ou qualquer outro documento do SGM-FM, revisando ou adaptando o documento de acordo com as orientações estabelecidas nos procedimentos corporativos para gestão de documentos. Concluída a edição, providenciar aprovação do documento, que analisa o conteúdo e o aprova ou rejeita, comunicando a decisão e solicitando ajustes, quando aplicável. Observação: avaliar questões relacionadas à conflitos de interesse. No caso de sistemas informatizados, cabe o responsável pelo sistema informatizado revisar tecnicamente o sistema (caso o sistema informatizado interfira nos resultados da medição) e o validar. Os documentos do sistema de gestão de medição de fluido multifásico são controlados e distribuídos conforme os seus respectivos sistemas ou aplicações de controle, obedecendo as práticas de gestão corporativas. Caso em que não se faz o uso de algum sistema ou controle corporativo, usar o registro – Lista de controle dos documentos do SGM-FM. |
| --- | --- | --- |
| Divulgar informação do SGM | Função metrológica | Divulgar ações definidas para tratamento de informações do sistema de gestão da medição, atualizações realizadas, revisão ou criação de documentos para as os envolvidos no SGM (e-mail, ata de reunião etc.). Atualizar os registros de controle de documentos pertinentes à gestão do sistema da medição e outros sistemas se houver (informatizados ou manuais). |

#### Processo: Gerir Recursos de Aquisição e Provisão

A Função Metrológica do SGM-FM assegura que os serviços e suprimentos que podem afetar a qualidade das atividades do sistema de medição de fluido multifásico foram identificados, permitindo a definição da estratégia para garantia da disponibilidade do item, produto ou serviço.

Para o SGM-FM os serviços e suprimentos críticos estão associados aos sistemas de medição Subsea, que apesar de toda a robustez e redundâncias utilizadas como meio de garantir a disponibilidade da medição (RANP 44), existe (mesmo que mínimo) o risco de indisponibilidade da medição.  Risco que aumenta quando não se define, mede, monitora e avalia as informações dos sistemas de medição.

A relação de sobressalentes que estão disponíveis em quantidade suficiente e que atendam aos requisitos dos processos de operação dos sistemas multifásicos.

Os equipamentos de medição que fazem parte do SGM-FM são controlados através do SAP.  Este sistema apresenta, de forma estruturada, o local de instalação do equipamento e sua condição operacional atual (ativo ou inativo).

O SAP possibilita também, no módulo de manutenção, verificar a situação de calibração dos equipamentos cadastrados no sistema através de uma identificação numeral. A especificação dos equipamentos está descrita na folha de dados dos equipamentos, que está disponível para acesso no Docmap.

| ​Atividade | ​Responsável | ​Descrição |
| --- | --- | --- |
| Identificar equipamentos de medição | Medição Equinor BRA | Identificar os equipamentos de medição pertencentes ao SGM-FM de forma unívoca. A identificação estará visível ou de fácil acesso, clara, indelével e sem ambiguidade. Considerando os cenários onde estão instalados os equipamentos de medição, os equipamentos que estão Subsea ficam isentos deste item. Equipamento de medição que possui Portaria de Aprovação de Modelo (PAM) do Inmetro estará identificado conforme as inscrições obrigatórias da aprovação. O equipamento de medição que não possuir PAM estará identificado por meio de uma marcação na carcaça ou uma placa de identificação, constando ao menos as seguintes inscrições: a) Marca ou nome do fabricante; b) Designação do modelo ou tipo do equipamento; c) Número de série; se o equipamento não possuir número de série uma numeração unívoca deverá ser criada (a padronização desta identificação está disponível com a Função Metrológica). As placas identificadoras deverão ser resistentes a intempéries e devem ser fixadas preferencialmente ao corpo do equipamento, em local de fácil acesso e visibilidade. |
| Identificar processo para uso do equipamento | Medição Equinor BRA | Identificar o processo de medição ao qual o equipamento está vinculado. Definir o TAG do equipamento, com base no local de instalação. A identificação não deve ser feita de forma permanente já que o equipamento pode ser utilizado em outros processos. O material da plaqueta de identificação é definido por cada unidade, de forma a manter sua integridade e legibilidade em quaisquer condições as quais forem expostas. Identificações danificadas ou que não possibilitem ler a informação deverão ser substituídas. |

| Identificar situação da calibração e da comprovação metrológica | Medição Equinor BRA | Identificar a situação de calibração dos equipamentos de medição. O material da identificação deve manter sua integridade e legibilidade em quaisquer condições as quais forem expostas. A identificação será preenchida de forma visível, clara, indelével e sem ambiguidade, constando ao menos as informações requeridas na NBR ISO/IEC 17025 (versão vigente). A identificação da comprovação metrológica pode ser por meio de uma etiqueta autoadesiva ou uma marcação no corpo do equipamento e estará em uma posição visível. |
| --- | --- | --- |
| Registrar cadastro de equipamento de medição | Medição Equinor BRA | Registrar os equipamentos de medição no sistema informatizado pertinente (SAP), conforme manual do sistema informatizado, que apresenta a sistemática de retirada e inclusão de equipamentos de medição do sistema de gestão. No sistema informatizado serão mantidos os registros referentes a inclusão e identificação do equipamento, a identificação do processo e a identificação da situação de calibração, identificação da comprovação metrológica e controle de lacres. |
| Logística para o equipamento de medição | Controle de Material e Logística | Receber, manusear, transportar, armazenar e expedir equipamentos de medição e dispositivos para evitar alteração, uso impróprio, dano ou mudança nas características dimensionais ou funcionais destes equipamentos. As diretrizes para as atividades supracitadas estão descritas em documentos corporativos da Equinor. No caso em que a gestão desses equipamentos seja de responsabilidade de Empresa Contratada, a unidade deve assegurar que um procedimento seja definido para o mesmo fim ou que o procedimento Equinor seja utilizado. Em casos de contingência ou situações que exijam a substituição parcial ou completa de algum equipamento ou dispositivo Subsea, o departamento da Equinor Brasil responsável pela logística em terra e marítima são acionados como parte do Plano de Contingência. Simulados eventuais para treinamento da equipe em eventos de contingência simulando e executando as ações descritas, com senso de responsabilidade e veracidade. |
| Condições ambientais | Medição Equinor BRA | As condições ambientais que afetam o sistema de medição de fluido multifásico são monitoradas e documentadas e os volumes são corrigidos em relação às grandezas de pressão e temperatura conforme descrito no processo “Realizar processo de medição”. Outras condições ambientais que possam afetar os resultados de medições são analisadas e avaliadas quanto ao grau de impacto e relevância. |

#### Processo: Fornecedores Externos

Os fornecedores externos de serviços são selecionados no mercado conforme os requisitos especificados, observando as normas, orientações corporativas da Equinor Brasil e da legislação aplicável.

A seleção de fornecedores é feita de forma corporativa, seguindo as práticas de gestão da Equinor Brasil para selecionar e avaliar os fornecedores para o SGM-FM.

A seleção de empresas envolve premissas básicas, como: competitividade, qualificação técnica, legalidade e conteúdo local. Na aquisição de materiais ou equipamentos, o objeto da compra deverá ser claramente especificado pelo requisitante a fim de evitar questionamentos pelos fornecedores durante a seleção.

Na necessidade de aquisição de algum bem ou serviço, a função metrológica define os requisitos dos materiais, produtos ou serviços a serem fornecidos pelos fornecedores externos para o SGM-FM.

As atividades relacionadas a subcontratação de pessoal / empresa terceira para realização de serviços estão definidas no departamento de Compras.

A área de Logística da Equinor possui documentos específicos que tratam da inspeção do recebimento de materiais, para que não ocorra o recebimento de material, produto ou serviço não conforme aos requisitos especificados.

Os materiais e produtos são conferidos fisicamente e inspecionados, para verificação do atendimento aos requisitos especificados nas requisições de compras.

### Processo: Gerir Requisitos de Medição Multifásica em Projetos

Estabelece os requisitos técnicos, construtivos e de informação que devem ser obrigatoriamente atendidos na fase de projeto de sistemas de medição de fluidos multifásicos (MPFM), de forma a:

- Assegurar conformidade à Resolução ANP nº 44; e,

- Garantir que o sistema seja capaz de produzir resultados rastreáveis, tecnicamente defensáveis e auditáveis.

| ​Atividade | ​Responsável | Item RANP 44 | ​Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovação Preliminar do Projeto | Equinor Brasil | Art. 2º, §1º; Item 4.1. Item 5.5 | Submeter à ANP a Documentação dos Sistemas de Medição de Fluido Multifásico, incluindo o Projeto, e as Propostas de Plano de Verificação de Desempenho (preliminar), Coleta de Amostra, Atualização de PVT, Comissionamento, Ação e Contingência. |
| Aprovação Complementar do Projeto | Equinor Brasil | Item 5.6 | Enviar documentação com antecedência mínima de 550 dias da data prevista para o início de operação, incluindo a comprovação da redundância dos sensores e o relatório de teste do modelo do medidor. |
| Autorização de Uso (Documental) | Equinor Brasil | Item 6.3 | Enviar os documentos necessários à ANP com antecedência mínima de 90 dias da data prevista para o início de operação dos medidores para fins de autorização. |
| Comprovação do Comissionamento | Equinor Brasil | Item 6.2; Item 9.3 | Comprovar à ANP que todas as etapas de comissionamento foram satisfatoriamente realizadas antes do início de operação. O prazo máximo para o comissionamento de cada medidor é de 60 dias a partir do início de operação. |

| Relatório de Desempenho | Equinor Brasil | Item 7.3 | Enviar à ANP um relatório de avaliação de desempenho dos sistemas de medição de fluido multifásico a cada 180 dias, a partir do início de operação. |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificação do Desempenho | Equinor Brasil | Item 8.1 | Realizar a verificação do desempenho do MPFM em comparação com um separador de teste ou separador de produção dedicado. |
| Notificação de Falha Metrológica | Equinor Brasil | Item 10.1.1 | Informar a ANP sobre a ocorrência ou detecção de uma falha de sistema ou falha presumida no prazo de 72 horas. A notificação deve incluir a estimativa dos volumes afetados e a previsão de retorno. |
| Investigação (Plano de Ação) | Equinor Brasil | Item 10.3; Item 10.4 | Iniciar o Plano de Ação quando as variáveis ultrapassarem os limites aprovados. O prazo máximo de investigação é de 30 dias, quando o Relatório Final de Investigação deve ser emitido. Relatórios parciais devem ser emitidos a cada 10 dias. |
| Aplicação do Plano de Contingência (PC) | Equinor Brasil | Item 4.9; Item 10.5 | Aplicar o PC, que deve prever a metodologia para a determinação dos potenciais de produção dos poços durante a indisponibilidade total ou parcial. O relatório de avaliação de desempenho durante o PC deve ser enviado à ANP a cada 30 dias. |
| Substituição (MPFM Submarino) | Equinor Brasil | Item 10.7.1 | Substituir ou reparar o medidor com indisponibilidade total ou parcial no prazo máximo de 120 dias, contado a partir da emissão do Relatório Final de Investigação. Nota: Pode ser solicitada prorrogação de no máximo 60 dias. |
| Substituição (MPFM Superfície) | Equinor Brasil | Item 10.7.2 | Substituir ou reparar o medidor instalado em superfície (unidades marítimas ou terrestres) no prazo máximo de 60 dias após o Relatório Final de Investigação. |
| Sanção por Excesso de Prazo | ANP (Fiscalização) / Equinor Brasil (Execução) | Item 10.8 | Se os prazos máximos de indisponibilidade forem excedidos, deve-se interromper a utilização do ponto de medição e o poço deve ser fechado até a substituição ou reparo. |

### Comissionamento do Sistema de Medição

Antes do início das atividades de operação do sistema de medição, o SGM-FM precisa comprovar que realizou com êxito todas as atividades de comissionamento definidas no Anexo 4 - Plano de Comissionamento.

O Plano de Comissionamento (Anexo 4), descreve as etapas, metodologias e justificativas para a realização do comissionamento antes e após o início de operação, e define quais os parâmetros e critérios que foram considerados para finalizar o comissionamento.

## Detalhamento do macroprocesso: Operar Sistema de Medição Multifásica

A operação do sistema de medição, seus arranjos, diagramas e demais informações de engenharia estão definidas nos documentos que fundamentam a medição multifásica nos sistemas de medição da Equinor Brasil, como o Memorial descritivo de medição (Anexo 7) que apresenta a filosofia de medição, a arquitetura e fluxo de informação das variáveis de medição (por exemplo).

O sistema de medição baseia-se em um sistema híbrido que integra medição física direta em condições reais (Subsea e Topside) com modelagem termodinâmica avançada (PVT) para conversão das informações de medição às condições padrão. Foi projetado para operar sem testes de poços convencionais frequentes, que ocasionariam perda de produção, portanto o design do sistema multifásico permite a maximização da produção através da medição contínua para apropriação.

O sistema de produção submarino (Subsea) é estruturado em loops de produção. Esta configuração permite flexibilidade operacional, onde grupos poços são conectados a um loop, e a produção de um poço específico pode ser direcionada para qualquer direção do anel, fluindo por diferentes risers até a unidade estacionária de produção (FPSO).

Cada Árvore de Natal Molhada (ANM/XT) de produção é equipada com um Medidor de Vazão Multifásico (MPFM) dedicado. A instalação individualizada destes medidores permite o monitoramento em tempo real da vazão de cada fase do fluido de cada poço: óleo, gás e água.

O sistema supervisório de apropriação de poços:

- Realiza o cálculo das vazões medidas em cada MPFM em condições padrão (usando o modelo multistage flash da Calsep PVTsim).

- A composição do fluido utilizada nos medidores MPFM do Topside corresponde à média ponderada pela vazão de cada poço que flui no riser (função LivePVT).

- Permite a determinação dos fatores de reconciliação (k-factors) a partir da verificação dos MPFMs contra uma referência autorizada.

- Gera automaticamente os relatórios (horários, diários e mensais) para cada medidor de fluxo multifásico (formato PDF e em formato XML).

### Realizar Processo de Medição Multifásica

O processo de medição de fluido multifásico está projetado para realizar medições contínuas de produção por poço para fins de alocação diária, garantindo o balanço de massa entre as medições Topside e Subsea, e permitem ajustes dinâmicos de PVT conforme a variação das propriedades dos fluidos produzidos.

O processo de medição de fluido multifásico no SGM-FM realiza-se através dos subprocessos:

- Gerir equipamento de medição;

- Gerir análise físico-química; e,

- Atualizar sistema computacional.

Componentes principais da arquitetura de medição:

- Medidores multifásicos Topside e Subsea – TechnipFMC;

- Medidores de monofásicos subsea – OneSubsea;

- Computador de vazão / Sistema supervisório – TechnipFMC

- Sistema de amostragem para todas as fases dos fluidos de processo: Óleo, Gás e Água;

- Integração com sistema de controle e sistemas corporativos Equinor.

As variáveis de medição são medidas de acordo com as orientações e critérios estabelecidos na diretriz para medição de fluidos, utilizando equipamentos previamente comprovados e/ou por meio de verificação dos dados apontados pelo computador de vazão ou sistema equivalente utilizado para controle dos dados de medição.

O registro dos resultados do sistema de medição de fluido multifásico é feito diariamente pelo supervisório que registra as variáveis de medição contendo identificação dos equipamentos e período de avaliação.

#### Gerir Equipamentos do Sistema de Medição Multifásica

Os MPFMs TechnipFMC foram escolhidos para operar tanto na aplicação subsea quanto na Topside devido ao seu relevante histórico de desempenho nas instalações submarinas e de produção da Equinor Noruega, que possui o maior quantitativo de medidores multifásico.

Medidores de vazão multifásicos submarinos: Os medidores têm 5’’ ID com razão beta de 0,7.

Os MPFMs da TechnipFMC consistem em vários subsistemas:

- Venturi – mede a vazão total através do medidor

- Densitometria de raios gama – mede a densidade da mistura do fluxo multifásico

- Microondas 3D de banda larga – mede a fração de água do fluxo multifásico

- Sonda de salinidade – mede a salinidade da água.

Figura 3 - Dimensionamento dos MPFMs submarinos x casos de produção

Medidores de vazão multifásicos do Topside:  Os MPFMs da superfície medem as taxas combinadas em cada riser nas condições de entrada. Os medidores são de 10’’ com razão beta de 0,7.

As vazões esperadas variam significativamente ao longo da vida útil do campo e excedem o envelope para um tamanho.

O MPFM do Topside é, portanto, dimensionado para o fluxo máximo e pode ser substituído por um medidor menor posteriormente na vida útil do campo.

Embora equipado para uso no Topside e não submarino, as tecnologias incluídas são as mesmas descritas acima para os MPFMs submarinos.

A comprovação metrológica está implementada no SGM-FM Equinor Brasil de acordo com RANP 44: Verificação dos MPFMs contra uma referência autorizada.

Os resultados de medição dos equipamentos subsea são comparados de forma contínua com os resultados dos equipamentos Topside, e quando necessário, os medidores MPFM são calibrados usando como referência o vaso separador de teste.

A manutenção preventiva dos medidores de fluido multifásico inclui diversas atividades, tais como verificação da comunicação e verificação dos instrumentos (realizada em terra).  Na ocorrência de algum desvio ou falha dos equipamentos, a manutenção corretiva será planejada conforme estabelece os planos de ação específicos para eventos de indisponibilidade da medição.

A interface do servidor MPM (MPM Terminal Server) é utilizada para manutenção e solução de problemas; através dela é possível acessar o registro (log) de todos os medidores de fluido multifásico (Topside e Subsea). Também é possível também extrair gráficos de tendência, medições instantâneas, dados de setup e configuração, além de realizar a descarga (download) dos dados brutos disponíveis no servidor MPM.

Realiza-se backup dos dados brutos é salvo localmente no medidor de fluido multifásico para diagnóstico e solução de problemas.

O histórico de alarmes e o registro (log) de eventos para cada medidor multifásico estão disponíveis no servidor MPM (MPM Terminal Server).

Este histórico é acompanhado diariamente pela Função Metrológica do SGM-FM nas rotinas de monitoramento das variáveis.

O SGM-FM evidencia a redundância em sensores de temperatura, pressão e diferencial de pressão (P, T, dP) para os medidores subsea através das documentações submetidas no projeto.

Particularidades:

A periodicidade da calibração para os equipamentos secundários (P, T, dP) Topside está definida no conceito de manutenção da Equinor.

A calibração dos secundários (quando realizada) é realizada por laboratórios de calibração acreditado pela Cgcre na norma NBR ISO/IEC 17025.  Utiliza-se o sistema SAP para planejar as atividades recorrentes, como ordens de serviço (W.O) para a realização da calibração dos secundários, verificação dos MPFMs, assim como, para o registro de suas informações cadastrais.

Os medidores Subsea estão isentos de marcação física por conta do ambiente de instalação.

#### Gerir Análises Multifásicas

Na ocorrência de mudanças significativas nas propriedades dos fluidos produzidos, as configurações dos dados PVT são atualizadas nos medidores multifásicos através do servidor MPM (MPM terminal) e no supervisório de apropriação de poços.

Para atividades de acompanhamento diário das variáveis de medição no supervisório de apropriação o acesso pode ser feito de forma remota via terra. Os dados do supervisório estão disponíveis tanto para acesso offshore quanto para acesso remoto em terra.

As amostras são coletadas no separador de teste e enviadas para análise laboratorial em terra. Os resultados das análises são criticamente avaliados para decidir sobre o uso na atualização dos dados de entrada.

O supervisório de apropriação de poços possui um módulo de cálculo PVT que converte os valores dos volumes das condições de operação para valores em condições padrão (P e T).

A gestão das análises físico-químicas no SGM-FM realiza-se de forma distinta: a coleta não se baseia em periodicidade fixa, mas em critérios objetivos de desempenho (gatilhos) combinados com avaliação técnica da adequação da PVT às condições operacionais.

A coleta é realizada para as fases separadas (óleo, gás, água) no Separador de Teste.

O processo é composto pelas seguintes etapas críticas:

- Monitoramento Contínuo (Gatilho): O SGM monitora continuamente o desempenho do medidor do riser (MPFM subsea vs. MPFM Topside) por balanço de massa. A avaliação da necessidade da coleta é acionada se o desvio na Vazão Mássica de Hidrocarbonetos for maior que ±10% ou o desvio na Vazão Mássica Total for maior que ±7%, por 10 dias.

- Alinhamento para Coleta (Verificação Topside): Se a avaliação decidir pela coleta, o riser afetado é direcionado para o Separador de Teste, que serve como referência metrológica e ponto de coleta para verificação do MPFM Topside.

- Coleta Física das Fases (Ponto de Amostragem): Realiza-se a coleta de amostras de cada fase (óleo, gás e água) nas saídas do Separador de Teste.

- Coleta para Recaracterização Subsea: Se o desempenho não for corrigido após o ajuste do MPFM Topside, um poço suspeito é alinhado isoladamente ao Separador de Teste para amostragem.  Essas amostras serão usadas para atualizar as definições PVT no MPFM subsea.

- Análise e Modelagem PVT: As amostras são enviadas para análise em laboratório para determinar a composição e propriedades do fluido. Os resultados são usados para gerar novos modelos PVT (Ex: Calsep PVTsim / Multiflash) e atualizar o Conjunto de Dados do Processo nos medidores.

#### Atualizar Sistema Computacional

A atualização dos sistemas computacionais que atuam no SGM-FM é feita conforme documentos operacionais que definem as rotinas e atividades para atualizar e configurar os computadores de vazão e monitorar as variáveis implementadas através do sistema supervisório de apropriação dos poços.

## Detalhamento do macroprocesso: Monitorar Qualidade do Resultado de Medição Multifásica

### Processo: Monitorar Variáveis de Medição

O plano de verificação de desempenho – PVD (Anexo 1) estabelece as variáveis monitoradas, limites admissíveis, metodologia, periodicidade, critérios de acionamento, pontos de corte e justificativas que se fazem necessárias para avaliar o desempenho dos medidores multifásicos (MPFMs).

Rotinas periódicas de monitoramento foram estabelecidas para garantir monitoramento contínuo e adequado das variáveis de medição. O sistema supervisório de apropriação de poços possui a funcionalidade de monitorar o balanço de massa total e de hidrocarboneto entre os medidores Subsea e de Topside para cada riser, e aciona um alarme quando o desvio for superior ao critério de aceitação estabelecido.

| ​Atividade | ​Responsável | ​Descrição |
| --- | --- | --- |
| Avaliar qualidade dos resultados do sistema de medição de fluido multifásico | Função Metrológica do SGM-FM | Reportar o status dos MPFMs através da verificação dos alarmes, valores congelados, estabilidade. Verificações diárias são realizadas para verificar se as medições multifásicas correspondem às vazões esperadas, considerando os dados de produção anteriores (históricos) e as condições do processo. |
|  | Função Metrológica do SGM-FM | Registrar as atividades de manutenção preventiva e reportar falhas observadas nos medidores no BDO diário. |
|  | Função Metrológica do SGM-FM | Executar verificações diárias nas medições do MPFM e avaliar a necessidade de verificação do MPFM. Acompanhar os indicadores de performance durante a reunião de EPOG. |
|  | Função Metrológica do SGM-FM | Planejar a verificação dos medidores multifásicos (vinculado ao plano semanal de P&I). Definir as condições de verificação. Realizar manutenção corretiva com base no desempenho da medição. |
| Executar verificação de MPFM contra uma referência autorizada e validar resultados | Função Metrológica do SGM-FM | Definir os requisitos de amostragem durante a verificação do MPFM e incluí‑los no plano de amostragem. |
|  | Função Metrológica do SGM-FM | Garantir que os dados de PVT estejam atualizados nos medidores MPFM além de fornecer novos dados quando necessário. |
|  | Função Metrológica do SGM-FM | Atualizar os dados de PVT nos medidores de acordo com os inputs do DPO. |
|  | Função Metrológica do SGM-FM | Executar o teste de verificação do MPFM – o tempo mínimo requerido é 24h após a estabilização do escoamento. |
|  | Função Metrológica SGM-FM | Prestar suporte presencial para execução da verificação do MPFM. |
|  | Função Metrológica SGM-FM | Avaliar as condições de verificação do MPFM e aprovar o resultado da verificação – incluindo a atualização da configuração nos medidores MPFM e no computador de alocação de poços. |
|  | Função Metrológica SGM-FM | Elaborar o relatório de resultados de verificação de MPFM. |
| Solucionar falhas de MPFM e realocar a produção, quando necessário | Função Metrológica SGM-FM | Coordenar a checagem para solucionar falhas dos MPFMs caso os erros persistam. Gatilho: acionar o grupo especialista interno de multifásicos para a checagem. |
|  | Função Metrológica SGM-FM | Apresentar plano de ação para investigação das causas de falha dos MPFMs. |
|  | Função Metrológica SGM-FM | Emitir relatórios parciais de investigação a cada 10 dias, descrevendo as ações em andamento para investigar as falhas. |
|  | Função Metrológica SGM-FM | Emitir o relatório final de investigação das causas de falha dos MPFMs – o prazo máximo para emissão do relatório é de 30 dias a partir do evento de falha. |
|  | Função Metrológica SGM-FM | Corrigir os volumes de produção, se necessário, após a conclusão da checagem do MPFM. |
| Substituição de partes do MPFM | Função Metrológica SGM-FM | Coordenar a substituição de pequenas partes – a gestão da substituição de pequenos acessórios (peças sobressalentes). |
|  | Função Metrológica SGM-FM | Coordenar a substituição do módulo Topside do MPFM – prazo máximo de 60 dias para substituir o MPFM Topside após o relatório final. |
|  | Função Metrológica do SGM-FM | Coordenar substituição do módulo subsea do MPFM – prazo máximo de 120 dias para substituir o MPFM subsea após o relatório final. |

### Processo: Realizar Análise Crítica das Informações do Sistema de Medição Multifásica

A Análise crítica das informações é realizada nas reuniões periódicas da Função Metrológica, onde os resultados são apresentados, analisados e planos de ação são estabelecidos visando garantir o cumprimento dos requerimentos internos e normativos, bem como as melhorias de desempenho e processos.

## Detalhamento do macroprocesso: Reportar Resultado da Medição Multifásica

### Processo: Reportar Resultados de Medição Multifásica

Os resultados gerados no SGM-FM são registrados na granularidade requerida para o uso e ingestão através dos sistemas informatizados e computacionais que atuam nas atividades da operação do sistema de medição multifásico, e que após, ingressam para os processos de gestão da produção da Equinor Brasil.

Serão enviados todos os dias os valores de potencial usados para apropriação. Esses valores serão iguais aos volumes acumulados pelos medidores multifásicos de cada poço.

Estará disponível para ANP o ‘potencial’ utilizado pela Equinor para apropriação, e dessa forma garantir consistência com os volumes informados no BMP.

Portanto, para todos os poços com produção em um certo dia, a ANP receberá um registro XMLTPOC.

Para fins de reporte à ANP, o SGM-FM deverá manter consistência entre o TPOC e o BMP, reportando o resultado do período diário conforme a especificação vigente do TPOC. Em dias com produção parcial (menos de 24 h), o SGM-FM deverá registrar o volume diário acumulado e, quando requerido pelo formato de reporte, calcular a vazão média efetiva com base no tempo efetivo de produção do dia.

## Detalhamento do macroprocesso: Avaliar Sistema de Medição Multifásica

### Processo: Verificar Desempenho do Sistema de Medição

### Processo: Tratar Desvios do Sistema de Medição

| ​Atividade | ​Responsável | Item RANP 44 | ​Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificar ocorrência de Desvios | Função Metrológica | - | Identificar e registrar formalmente quando os resultados de medição ou ensaio (Ex: erro de sensor, alarme de Gama, ou resultados de laboratório) não atendem aos critérios de aceitação |
| Avaliar impacto | Função Metrológica | - | Avaliar o impacto da não conformidade, incluindo se houve comprometimento da rastreabilidade ou da precisão metrológica. O sistema deve prever a retenção ou rejeição dos resultados do ensaio. |
| Ações Corretivas e Prevenção | Função Metrológica | Item 10.4 | Se a não conformidade resultar em desenquadramento, deve ser iniciado o Plano de Ação, com o objetivo de determinar a causa raiz e implementar ações corretivas e preventivas para evitar a recorrência do evento. |
| Documentação da Não Conformidade | Função metrológica | Item 10.3 | Se a não conformidade implicar indisponibilidade total ou parcial, o Relatório Final de Investigação deve ser emitido no prazo máximo de 30 dias. Este relatório deve conter a cronologia técnica, o fato determinante e o cronograma de implementação das ações recomendadas |

#### Gestão de Falhas e Desenquadramento do Sistema de Medição de Fluido Multifásico

Fluxo regulatório sequencial e hierárquico, estabelecido pela RANP com o objetivo de retornar com a operação do sistema de medição de fluido multifásico garantindo a continuidade da apropriação de produção, mitigando o risco de fechamento de poço (Item 10.8).

| Atividade | Responsável | Descrição da Atividade |
| --- | --- | --- |
| Realizar Monitoramento Contínuo |  | Medir, exibir e registrar as principais variáveis em sistemas de supervisão. Monitorar continuamente o desempenho dos Medidores de Fluxo Multifásico (MPFMs) subsea e Topside de cada riser (Ex: Flow Loop Norte, Riser P5) através da comparação da vazão mássica de hidrocarbonetos (HC) e vazão mássica total. O uso da vazão mássica é crucial por ser independente dos cálculos PVT. |
| Determinação do Desenquadramento (Gatilho) |  | O sistema aciona o Plano de Ação quando o balanço de massa demonstra um desvio maior que na vazão mássica de HC ou maior que na vazão mássica total. Este desvio deve persistir por um período de 10 dias para acionar a verificação, minimizando o efeito de transientes dinâmicos. |
| Verificação do MPFM Topside (Ação Prioritária) |  | Iniciar o Plano de Verificação (Plano de Ação). A primeira etapa é verificar o MPFM Topside, direcionando o fluxo do riser afetado para o Separador de Teste. A verificação de desempenho deve ser realizada com as condições usuais de operação. |
| Amostragem e Ajuste de K-Factors |  | Durante a verificação no Separador de Teste, podem ser realizadas as seguintes ações: Coleta amostras de fluido de cada fase (óleo, gás, água) nas saídas do Separador de Teste caso a PVT seja considerada inadequada. As medições do separador de teste são utilizadas como referência para estabelecer e atualizar os Fatores de Reconciliação (k-factors) (para óleo, gás, água e massa de HC, composição) no supervisório de apropriação. |
| Verificação do MPFM Subsea e Atualização de PVT |  | Se o desvio persistir após o ajuste do MPFM Topside, um ou mais MPFMs subsea são considerados fora de conformidade. O poço suspeito deve ser alinhado isoladamente ao Separador de Teste. Amostras podem ser coletadas e analisadas em laboratório em terra e os resultados, se necessário serão utilizados para verificar e atualizar as definições PVT (o Process Data Set - PDS) no medidor subsea e no Supervisório de Apropriação. |
| Geração de Relatório de Verificação de Desempenho |  | Elaborar e enviar à ANP um relatório de avaliação de desempenho que contenha: limites de desvios em relação à referência (Separador de Teste), dados PVT utilizados, versão do software, histórico acumulado de variáveis nos últimos 180 dias e informações sobre as atividades do plano de ação/contingência executadas. |
| Sanção por Falha (Indisponibilidade) |  | Se a indisponibilidade total ou parcial de um medidor persistir por um prazo superior ao máximo (Ex: 120 dias para MPFM subsea), deve-se interromper a utilização do ponto de medição e o poço deve ser fechado até o reparo ou substituição. |

#### Gestão de desenquadramento e indisponibilidade (item 10 RANP 44)

O desenquadramento é o evento que dispara o Plano de Ação e, se não corrigido, leva à indisponibilidade e à aplicação do Plano de Contingência.

| Atividade | Responsável | Item RANP 44 | Descrição da Atividade |
| --- | --- | --- | --- |
| Detecção e Início do Plano de Ação | Equinor Brasil | Item 10.2 | O Plano de Ação é acionado quando as variáveis (Ex: desvio do balanço de massa) ultrapassam os limites definidos no PVD (Anexo 1). O monitoramento contínuo das variáveis é realizado para permitir o acompanhamento. |
| Notificação de Falha de Medição | Equinor Brasil | Item 10.1.1 | Informar a ANP sobre a ocorrência ou detecção de uma Falha de Sistema ou Falha Presumida. |
| Emissão de Relatórios Parciais | Equinor Brasil | Item 10.4 | Durante a investigação, o Plano de Ação deve prever a emissão de relatórios parciais à ANP a cada 10 (dez) dias. O relatório parcial deve incluir a causa provável e as medidas adotadas até o momento. |
| Emissão do Relatório Final de Investigação | Equinor Brasil | Item 10.3 | O prazo máximo para a investigação é de 30 (trinta) dias a partir do início do evento, quando deve ser emitido o Relatório Final de Investigação. Deve conter a cronologia e descrição técnica do evento, o(s) fato(s) determinante(s) para a ocorrência, e as recomendações para evitar recorrência. |
| Aplicação e Relatório do Plano de Contingência (PC) | Equinor Brasil | Item 10.5; Item 7.3.2 | A Aplicação e Relatório deve aplicar o PC durante a indisponibilidade total ou parcial. Durante a aplicação do PC, o relatório de avaliação de desempenho (do PC) deve ser enviado à ANP a cada 30 dias. |
| Substituição/Reparo do Medidor Submarino | Equinor Brasil | Item 10.7.1; Item 10.7.3 | O prazo máximo para substituição ou reparo de um MPFM subsea (após o Relatório Final) é de 120 dias. Pode ser solicitada prorrogação de no máximo 60 dias adicionais, com plano de ação e justificativas, em até 90 dias após a emissão do relatório final. |
| Sanção por Excesso de Prazo | Equinor Brasil | Item 10.8 | Em caso de permanência da indisponibilidade total ou parcial do medidor em período superior aos prazos máximos (120/60 dias), deve-se interromper a utilização do ponto de medição, e o poço deve ser fechado até a substituição ou reparo. |

#### Gatilhos de Desenquadramento (plano de ação)

O desenquadramento é a situação em que as variáveis medidas ou calculadas pelo Medidor de Fluxo Multifásico (MPFM) não cumprem os limites, critérios e pontos de corte definidos no Plano de Verificação de Desempenho (PVD) e na RANP 44, exigindo a ativação obrigatória do Plano de Ação.

A estratégia de medição multifásica utiliza gatilhos baseados no Balanço de Massa entre os medidores Subsea e de Topside para um determinado riser.

Os gatilhos de desenquadramento são definidos por dois critérios principais, que devem ocorrer simultaneamente:

1. Excesso de Desvio Metrológico (Ponto de Corte): O desvio entre o somatório das vazões mássicas dos MPFMs subsea e a vazão mássica do MPFM Topside deve ser maior que os seguintes limites estabelecidos no PVD:

- Vazão Mássica de Hidrocarbonetos (HC): Desvio maior que ±10%.

- Vazão Mássica Total (Soma das fases): Desvio maior que ±7%.

2. Persistência da Inconsistência (Filtro de Transientes): O desvio detectado em qualquer um dos critérios acima deve persistir durante um período de 10 dias.

Justificativa: O requisito de persistência visa mitigar o efeito de instabilidades no fluxo (transientes dinâmicos) ou flutuações temporárias, garantindo que o Plano de Ação seja acionado apenas por um desvio metrológico sustentado.

#### Consequências regulatórias do desenquadramento

Detectado o desenquadramento (desvio + persistência de 10 dias), o SGM-FM iniciar imediatamente o Plano de Ação e cumprir os seguintes prazos de reporte à ANP:

| Consequência Imediata | Prazo Máximo Regulatório | Item RANP 44 |
| --- | --- | --- |
| Emissão de Relatórios Parciais (Investigação) | A cada 10 dias | Item 10.4 |
| Emissão do Relatório Final de Investigação | 30 dias | Item 10.3 |

### Processo: Gerir Indisponibilidade do Sistema de Medição Multifásica

O sistema de medição de apropriação foi desenvolvido com alto grau de robustez com várias camadas de equipamentos redundantes, com o objetivo de desempenho de medição contínuo em caso de falha em MPFMs individuais ou componentes dentro dos MPFMs.

O SGM-FM implementou como forma de gerir a indisponibilidade do sistema de medição:

- Redundâncias do sistema;

- Alternativas para realizar alocação de produção por poço em caso de um medidor ou computador de vazão estiver indisponível;

- Plano de substituição e de peças sobressalentes para medidores de fluido multifásico;

- Alternativas quando um medidor subsea está completamente fora de serviço;

- Alternativas para os sensores dos medidores multifásicos do Topside;

- Alternativas quando um medidor do Topside está completamente fora de serviço.

Para os MPFMs subsea, a arquitetura e configuração adotada permite que os medidores em uso operem simultaneamente com os medidores redundantes; na ferramenta de configuração, pode-se selecionar qual equipamento está em uso, ou seja, se um transmissor (PT ou dP) ou computador de vazão em um MPFM subsea deixar de funcionar é fácil alterar sua configuração.

No caso de transmissores e unidades primárias não estarem disponíveis devem ser usados transmissores e unidades secundárias.

Se os transmissores ou unidades primárias e secundárias estiverem indisponíveis, o módulo de controle de fluxo deve ser retirado e substituído por um sobressalente e o MPFM com falha deve ser removido do módulo de controle de fluxo recuperado e um MPFM sobressalente deve ser montado nele, para que ele possa funcionar como um novo módulo de controle de fluxo sobressalente. O SGM-FM faz a gestão das peças sobressalentes.

Em tal situação em que os transmissores primários e secundários não estão disponíveis, os MPFMs de Topside serão usados, para determinar as vazões por diferença, até que o MPFM seja substituído por um funcional.

Quando um transmissor primário e/ou eletrônico falhar, a preparação para substituir o MPFM começará, para evitar uma situação em que o transmissor primário e o secundário estejam indisponíveis para qualquer MPFM.

Se um MPFM submarino deixar de funcionar totalmente, a apropriação da produção para o poço relacionado pode ser calculada com base na diferença entre outros MPFMs submarinos conectados a esse riser e o MPFM de Topside, até que o MPFM submarino tenha sido restaurado para funcionar.

Para MPFMs de Topside, computadores de fluxo redundantes não são implementados, mas eles podem ser substituídos rapidamente.

Se o MPFM do Topside não funcionar, uma solução de problemas mais detalhada é feita pela Função Metrológica, que pode incluir a verificação do MPFM do Topside em direção ao separador de teste.

Se o medidor de Topside não funcionar, proceder com sua manutenção ou substituição.

Se um MPFM de Topside deixar de funcionar, o monitoramento contínuo do equilíbrio de massa e fluxo não será possível. Esta função é substituída pelo direcionamento eventual da produção daquele riser para o separador de teste, até que o MPFM de Topside volte a funcionar.

O Anexo 6 apresenta o Plano de contingência para eventos de indisponibilidade parcial ou total do equipamento.

- Parte inferior do formulário

| Atividade | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Consolidação de Prazos de Indisponibilidade | Função Metrológica | Na seção de Gestão de Indisponibilidade, detalhar os prazos críticos de forma clara: Prazo máximo de 30 dias para o Relatório Final de Investigação, prazo máximo de 120 dias para Reparo/Substituição de MPFM subsea (com prorrogação possível de 60 dias); e 60 dias para MPFM Topside. O não cumprimento desses prazos implica fechamento do poço, |

## Prazos e obrigações mandatórias – RANP 44

### Requisitos de prazos

Esta tabela consolida os prazos definidos na Resolução ANP N° 44/2015, com foco na documentação, operação e tratamento de indisponibilidade dos Medidores de Fluido Multifásico (MPFMs).

Consequência Crítica por Excesso de Prazo: Se os prazos máximos de indisponibilidade forem excedidos (120/60 dias), deve-se interromper a utilização do ponto de medição, e o poço deve ser fechado até a substituição ou reparo.

| Prazo (Dias) | Evento ou Periodicidade | Obrigação Metrológica Requerida | Item RANP 44 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 dias (a cada) | Durante a investigação de Desenquadramento/Indisponibilidade | O Plano de Ação prevê a emissão de Relatórios Parciais à ANP sobre as ações em execução. | 10.4 |
| 30 dias (máximo) | A partir do início do evento de falha (Desenquadramento) | Prazo máximo para a investigação das causas e emissão do Relatório Final de Investigação da indisponibilidade. | 10.3 |
| 30 dias (a cada) | Durante a aplicação do Plano de Contingência (PC) | Enviar o Relatório de Avaliação de Desempenho do Plano de Contingência à ANP. | 10.5 |
| 60 dias (máximo) | Após Relatório Final de Investigação (Medidores em Superfície) | Prazo máximo para substituição ou reparo de MPFM instalado em Topside. | 10.7.2 |
| 60 dias (máximo) | Após Início de Operação | Prazo máximo para comissionamento de cada medidor ou sistema de medição. | 6.2 |
| 120 dias (máximo) | Após Relatório Final de Investigação (Medidores Submarinos) | Prazo máximo para substituição ou reparo de MPFM instalado em ambiente submarino (subsea). | 10.7.1 |
| 180 dias (periodicidade) | A partir do início de operação | Enviar à ANP o Relatório de Avaliação de Desempenho dos medidores. | 7.3 |
| 550 dias (mínimo) | Antes do início de operação | Prazo mínimo de antecedência para enviar a solicitação de aprovação complementar do projeto de medição multifásica. | 5.6 |
| 10 anos (mínimo) | Tempo de armazenamento | Período mínimo de armazenamento de todos os documentos objeto da Resolução (para fins de auditoria). | 10.9 |

### Obrigações mandatórias

Esta tabela detalha as obrigações e requisitos que a RANP 44 define.

| Área Crítica | Obrigação Mandatória |
| --- | --- |
| Documentação e Conformidade | O SGM-FM deve apresentar, para aprovação da ANP, a Documentação dos Sistemas de Medição de Fluido Multifásico, que inclui planos como o de verificação de desempenho, coleta de amostra e atualização de dados PVT. |
|  | O SGM-FM está obrigado a cumprir os planos dos sistemas de medição de fluido multifásico aprovados pela ANP. |
|  | O SGM-FM não pode efetuar qualquer alteração na Documentação dos Sistemas de Medição de Fluido Multifásico sem prévia aprovação da ANP. |
|  | O projeto de medição deve ser enviado à ANP para aprovação antes da execução. |
| Design Submarino (MPFM Subsea) | O projeto de medição submarino deve prever a possibilidade de comparar o medidor com uma referência autorizada pela ANP. |
|  | O projeto de medição submarino deve prever redundância em sensores de temperatura, pressão e diferencial de pressão. |
|  | Os poços cuja produção é direcionada para separador de produção dedicado devem contar com medição de fluido multifásico individualizada. |
| Verificação de Desempenho | Os medidores multifásicos devem ter seu desempenho verificado em comparação com separador de teste ou separador de produção dedicado. |
|  | A ANP poderá determinar alterações nos planos submetidos para garantir o atendimento às exigências do Regulamento. |
| Comissionamento | O SGM-FM deve comprovar para a ANP que realizou todas as etapas de comissionamento antes do início de operação. |
|  | O plano de comissionamento deve prever que não estarão em comissionamento simultâneo medidores que utilizem a mesma referência para verificação de desempenho. |
| Falha e Indisponibilidade | O plano de ação deve prever as atividades a serem executadas para cada variável monitorada que apresente valores superiores aos limites estabelecidos no plano de verificação de desempenho. |
|  | Os requisitos estabelecidos em Resolução da ANP sobre notificação de eventos de falhas de sistemas e falhas presumidas devem ser observados. |
|  | Em casos de permanência da indisponibilidade total ou parcial superior aos prazos máximos, deve-se interromper a utilização do ponto de medição, e o poço deve ser fechado até a substituição ou reparo dele. |
| Controle de Dados | Todos os documentos objeto do Regulamento deve ser preservados para fins de auditoria pelo período mínimo de 10 anos. |
|  | Os documentos indicados no Regulamento devem ser disponibilizados para a ANP sempre que requisitados. |
|  | O SGM-FM deve providenciar os instrumentos, equipamentos e pessoal de apoio necessários para a realização das fiscalizações, sem ônus para a ANP. |
| Condição Padrão | As indicações volumétricas de petróleo ou de gás natural devem ser referidas às condições padrão de medição (0,101325 MPa e 20 °C). |
| Sanções | O não cumprimento das disposições contidas na Resolução sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei nº 9.847/1999 e outras legislações complementares. |

## Rotinas do SGM-FM

As rotinas do Sistema de Gestão de Medição de Fluido Multifásico (SGM-FM) consistem em atividades periódicas, reuniões e fóruns de análise que suportam a implementação e o monitoramento contínuo do sistema de gestão, garantindo a coerência, a rastreabilidade e o atendimento aos requisitos da RANP 44

Seguem as atividades de rotina que suportam a implantação do SGM-FM.  São listados os grupos, as reuniões e fóruns que entram para a rotina da Função Metrológica.

Grupos:

| Nome | O que faz? |
| --- | --- |
| Grupo Técnico de Medição Multifásica | É a Função Metrológica para o SGM-FM (coordenado pelo Líder de Medição - BRA) Atua na implementação dos requisitos estabelecidos para o SGM-FM. Assegura os recursos necessários para a Operação do Sistema de Gestão da Medição de Fluido Multifásico. |
| Grupo - PVT (NOR) | Grupo da Noruega de especialistas em análises de PVT. |
| Especialistas em Medidores de Fluido Multifásico (NOR) | Grupo de especialistas em medidores de fluidos multifásicos localizados na Noruega. |
| EPOG | Grupo Interdisciplinar de Otimização de Energia e Produção. |

Reuniões e Fóruns:

| Nome | Periodicidade | Foco e Assuntos Principais |
| --- | --- | --- |
| EPOG | Diária Semanal Mensal | O propósito do processo de colaboração diária no Grupo Interdisciplinar de Otimização de Energia e Produção (EPOG) é estabelecer um ambiente contínuo de cooperação, onde diferentes funções se reúnem para compartilhar informações, resolver desafios e promover as melhores práticas. Isso apoia a segurança, melhora a eficiência energética e otimiza a produção por meio de uma abordagem proativa e integrada nas operações diárias. |
| Reunião Mensal de Monitoramento das Atividades do SGM-FM | Mensal | Reunião técnica para monitorar e melhorar o SGM-FM, analisando as informações do período. A pauta mínima inclui: Ações pendentes de análises críticas anteriores; Análise dos indicadores; Resultado das atividades de monitoramento diário dos sistemas de medição multifásica; e Ocorrência de desvios, desenquadramento ou indisponibilidade. |
| Reunião de Análise Crítica do SGM-FM (BRA – NOR) | Anual | A Função Metrológica apresenta os principais resultados obtidos no SGM-FM ao Líder de Medição Corporativo (NOR). Foco na melhoria dos objetivos da qualidade, alterações de metas e disponibilização de recursos. |
| Reunião de Avaliação do SGM-FM (RAC – Reunião de Análise Crítica) | 12 meses | Realiza a análise crítica pela Alta Direção e pela Função Metrológica. Foco em avaliar o SGM-FM no que tange ao atendimento aos requisitos metrológicos e operacionais, o cumprimento do planejamento, e as tendências dos indicadores e metas. |
| Fórum: Avaliar Requisitos Metrológicos e Operacionais do SGM-FM | Variável | Analisa a adequação, pertinência e eficácia dos requisitos metrológicos e operacionais do SGM-FM. |
| Fórum: Objetivos para o SGM-FM | Variável | Define objetivos para o SGM-FM com base nos resultados do monitoramento das variáveis de medição, verificações de desempenho, análises de desvios e nas recomendações de melhoria. Os objetivos buscam diminuir exposição a falhas de desenquadramento e mitigar o risco de contingências. |

# Informação adicional

## Definições e abreviações

Amostragem de Fluido Multifásico: Processo pelo qual amostras pressurizadas são coletadas no separador de teste e recombinadas em laboratório onshore. Essa atividade garante que as propriedades do fluido sejam representativas das condições reais do reservatório. É essencial para verificar de modelos termodinâmicos e atualização de dados de engenharia. Exemplo: coleta em linha de produção com cilindros pressurizados.

ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis): Autoridade reguladora brasileira responsável por estabelecer normas e fiscalizar atividades relacionadas à exploração, produção, transporte e comercialização de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Define requisitos técnicos e regulatórios para medição, apropriação e reporte de produção.

Balanço de Massa (Mass Balance): Indicador calculado pela diferença percentual entre a medição do MPFM Topside e o somatório dos MPFMs Subsea conectados ao mesmo riser. É utilizado para avaliar a consistência das medições e identificar desvios significativos.

BS&W (Sedimentos e Água / Basic Sediments and Water): Percentual de sedimentos e água presentes na corrente de óleo. Esse parâmetro influencia diretamente a qualidade do óleo e é usado para ajustes de volume e cálculos de apropriação.

CGR (Relação Condensado-Gás / Condensate-Gas Ratio): Relação volumétrica entre condensado e gás em condições reais ou padrão. É um parâmetro importante para caracterização de correntes com presença de líquidos leves.

Comissionamento: Conjunto de atividades e testes realizados antes e após o startup para garantir que o sistema esteja operando conforme especificações. Inclui verificação funcional, verificação inicial e validação de comunicação com sistemas supervisórios.

Condições de Contorno: Parâmetros que definem os limites operacionais e de medição do sistema multifásico, incluindo GVF (fração volumétrica de gás), salinidade, BS&W, vazões mássicas e volumétricas, pressão e temperatura mínimas e máximas, além de limites de densidade e viscosidade dinâmica. Esses valores são essenciais para configurar o MPFM, validar medições e garantir conformidade regulatória.

Contingência: Metodologia definida para estimar potenciais de poço durante indisponibilidade do sistema de medição, com critérios e prazos estabelecidos. Permite continuidade operacional e reporte regulatório mesmo em condições adversas.

CRC (verificação de redundância cíclica / cyclic redundancy check): Método de verificação de integridade de dados transmitidos ou armazenados, garantindo que informações críticas do sistema de medição não sejam corrompidas durante a comunicação.

Dados PVT: Resultados obtidos por análises laboratoriais e modelos termodinâmicos (equações de estado), realizados em amostras representativas dos fluidos do reservatório. Esses dados caracterizam propriedades como pressão, volume, temperatura, densidade e viscosidade, permitindo converter volumes medidos em condições operacionais para condições padrão.

Desenquadramento: Situação em que variáveis medidas ou calculadas pelo MPFM não atendem aos limites definidos no PVD e na regulamentação vigente, exigindo execução de plano de ação corretivo.

Documentação dos Sistemas de Medição de Fluido Multifásico: Conjunto de documentos submetidos à ANP para análise e aprovação, contendo requisitos de medição aplicáveis ao sistema multifásico. Inclui planos específicos: verificação de desempenho, coleta de amostras, atualização de dados PVT, ações e contingências. Essa documentação é obrigatória para cada sistema de medição e garante rastreabilidade e conformidade regulatória.

dP (Pressão Diferencial): Diferença de pressão medida entre dois pontos do sistema, geralmente em elementos primários como Venturi. É utilizada para cálculo de vazão e configuração de limites operacionais.

Fator de Reconciliação: Indicador calculado para ajustar medições do MPFM com base em comparação com uma referência (separador ou medidor dedicado). Os medidores multifásicos subsea e Topside utilizam Fatores de Reconciliação de Desempenho (k-factors) aplicados individualmente às fases óleo (kₒ), gás (k𝓰), água (k𝚠) e à vazão total (kₜ). Esses fatores são ajustados durante a Verificação de Desempenho a partir da comparação contra o Padrão Primário de Referência (separador de teste).

FCS320 (Sistema de Controle da TechnipFMC (Software)): Software do Sistema Supervisório de Medição de Apropriação de Poços.  Responsável por fornecer dados de entrada ao MPFM, como informações de propriedades de fluido (PVT). Atua como interface entre medições primárias e cálculos avançados.

FCM320 (Computador de Supervisão de Medição da TechnipFMC (Hardware)): Hardware do Sistema Supervisório de Medição de Apropriação de Poços.  Possui funcionalidade que recalcula os parâmetros de PVT para ajustar as condições atuais de processo baseando-se em dados históricos.

FPM207 (Computador de Fluxo da TechnipFMC): Representa o computador de fluxo da TechnipFMC.

GVF (Fração Volumétrica de Gás / Gas Volume Fraction): Fração volumétrica de gás na mistura multifásica. É um parâmetro crítico para verificação do MPFM e definição das condições de contorno.

Janela de Totalização: Período mínimo de totalização de dados (ex.: ≥ 24 h após estabilização) para comparações válidas com a referência. Garante consistência estatística nas análises de desempenho.

Medidor de Referência Inicial: Medidor utilizado como referência na ausência de separador adequado, conforme critérios do regulamento. Deve atender requisitos mínimos de precisão e rastreabilidade.

MPFM (Medidor Multifásico): Equipamento utilizado para medir as taxas de fluxo individuais de óleo, água e gás em um fluxo não separado. Opera em condições dinâmicas e fornece dados contínuos para apropriação e monitoramento.

MPM GUI: Interface gráfica do usuário do medidor, utilizada para configuração, monitoramento de tendências e execução de diagnósticos. Exemplo: menus Service -> Transmitter configuration e Meter -> Trend and export data.

Plano de Verificação de Desempenho (PVD): Documento que define variáveis, limites, metodologia, periodicidade e critérios para ajuste da verificação do desempenho do sistema de medição multifásica. É obrigatório para garantir conformidade regulatória.

Pontos de Corte: Parâmetros adotados em cada metodologia que servem como referência para implementação e encerramento de ações. Exemplo: limites de GVF para troca de modelo de cálculo.

PVT (Pressão-Volume-Temperatura): Conjunto de propriedades termodinâmicas do fluido e respectivos estudos laboratoriais usados para conversões e correções. Fundamentais para cálculos de apropriação e simulação de escoamento.

Relatório de Desempenho: Relatório periódico com avaliação de desempenho do sistema, incluindo conteúdo mínimo exigido por regulamentação e periodicidades definidas.

Separador de Produção Dedicado: Unidade de separação dedicada a um poço, utilizada como referência para comparação e verificação de medições multifásicas.

Separador de Teste: Unidade de separação utilizada como referência para validação e comparação durante testes de poço. Permite medições individualizadas de óleo, gás e água.

Sistema de Medição de Fluido Multifásico: Conjunto de instrumentos e dispositivos para medição de grandezas em escoamento multifásico. Inclui sensores, eletrônica, software e interfaces de comunicação.

WLR (Water-Liquid Ratio – razão água-líquido): Representa a fração de água na fase líquida total (óleo + água) do fluxo multifásico. Geralmente é expresso como porcentagem ou razão decimal.

## Mudanças em relação a versão anterior

Versão inicial do documento.

## Referências

Resolução ANP nº 44, de 15 de outubro de 2015: Representa o regulamento técnico de Medição de Fluido Multifásico para Apropriação de Petróleo, Gás Natural e Água.

Resolução Conjunta ANP/Inmetro n° 1/2013, de 10 de junho de 2013: Representa o regulamento que estabelece as condições e os requisitos técnicos, construtivos e metrológicos mínimos que os sistemas de medição de petróleo e gás natural deverão observar, com vistas a garantir a credibilidade dos resultados de medição.

Resolução ANP Nº 52 de 26 de dezembro de 2013: Regulamento Técnico de Implementação de Resultados de Análises Físico-Químicas para as Medições Subsequentes de Petróleo e Gás Natural.

Resolução ANP nº 65 de 11 de dezembro de 2014: Representa o regulamento que estabelece os prazos e procedimentos que deverão ser observados no envio dos dados e informações dos sistemas de medição de produção e movimentação de petróleo, gás natural e água.

Resolução ANP 18 de 27 de março de 2014: Estabelece os prazos e procedimentos que deverão ser observados na comunicação de eventos de falhas de sistemas de medição de petróleo e gás natural e falhas de enquadramento de petróleo, e dá outras providências.

VIM (Vocabulário Internacional de Metrologia): Representa o documento que especifica os conceitos básicos dos termos gerais utilizados internacionalmente em metrologia.

NBR ISO 10012 (versão vigente): Representa o documento da norma brasileira que especifica requisitos e fornece orientação para a gestão dos processos de medição e comprovação metrológica de equipamentos de medição usados para dar suporte e demonstrar conformidade com os requisitos metrológicos.

ABNT NBR ISO 19011 (versão vigente): Representa o documento da norma que fornece orientação sobre os princípios de auditoria, gestão de programas de auditoria, realização de auditorias de sistema de gestão de qualidade e auditorias de sistema de gestão ambiental, como também orientação sobre a competência de auditores de sistemas de gestão da qualidade ambiental.

ABNT NBR ISO/IEC 17025 (versão vigente): Representa o documento da norma brasileira que especifica requisitos e fornece orientação para a acreditação a laboratórios de calibração e ensaio.

Portaria nº 298, de 8 de julho de 2021: Representa o regulamento Técnico Metrológico consolidado para os computadores de vazão e conversores de volume.

API Chapter 20.3 E2 - Measurement of multiphase flow.

ISO / TS 21354 - 2020-11 - Measurement of multiphase fluid flow.

Handbook of multiphase metering - The Norwegian society for oil and gas measurement (2000).

Realizar Verificação dos MPFM Subsea: Representa o procedimento adotado para realizar a verificação do medidor MPFM Subsea contra Separador de Teste.

Realizar Verificação dos MPFM Subsea: Representa o procedimento adotado para realizar a verificação do medidor MPFM Topside contra Separador de Teste.

Monitorar Performance do Sistema de Medição: Representa o procedimento adotado para realizar o monitoramento das variáveis dos sistemas de medição multifásicos.

Monitorar Integridade do Sistema de Medição: Representa o procedimento adotado para realizar o monitoramento dos parâmetros de integridade dos sistemas de medição multifásicos.

Gerir Coleta e Análise de Fluido Multifásico: Representa o procedimento adotado para gerenciar as coletas e análises de físico-químicas nos fluidos multifásicos.

## Anexos

Anexo 1 - Plano de Verificação de Desempenho

Anexo 2 - Plano de Coleta de Amostra de Fluido Multifásico

Anexo 3 - Plano de Atualização de Dados PVT

Anexo 4 - Plano de Comissionamento

Anexo 5 - Plano de Ação (Desenquadramento)

Anexo 6 - Plano de Contingência (Indisponibilidade)

Anexo 7 - Memorial Descritivo do sistema de Medição de Fluido Multifásico.